2018/11/13记录

Tomb Raider movie 中MrAnn提出的问题点：
00:10 wanerbros black pole broken 워너브로스 기둥 깨짐    M*没有黑线，但是也有破损
02:00* Fighting scene serious broken 격투 빠른 움직임 깨짐 심각 - Global Fallback 튜닝.  M*没有发现明显破损
05:38 shimmer on bicycle 자전거 타는 사람 울렁거림 (배경에 밀린듯)       M*也有但是程度很轻
10:00* window line broken, shimmer on cloth 창문 격자 깨짐, 옷 내부 밀림   M*完全没问题---repeat problem

13：56---tututu….         M*完全没问题
14:25 garbage on blur area, and garbage beside paper. 배경 블러 영역 떨림, 종이 옆면도 그럼.（sometimes happen）
17:15 garbage when disapper hands 손 지나간 자리 깨짐 잔상 남음..    M*完全没问题
18:30 garbage after open the passport 여권 열고 나서 잔상 깨짐 남음.
22:03 window line shaking 창문들 떨림(깨짐) 심함.	 ----窗户中间那根轴在慌动，时间很短   M*完全没问题
27:15 broken on ship 배 표면 글자 갑자기 이동 시 깨짐? (확 밀리는 느낌)-----------镜头平移的时候。    M*完全没问题
27:40 broken when shot gun 총 쏠때 갑자기 움직임 순간 깨짐.. 뭔가 대응방안 필요---------------枪向，女孩蹲下的时候。  M*没问题

30:55 edge shacking when camera panning 카메라 아래 이동 시 에지 떨림 (K3Lp 양호)----------镜头向下移动时，绿色瓶子会抖。M*没问题

31:10 broken between pole 막대 사이 깨짐 (계속 재생 하면 나옴) - 이런것들도 많이 나옴.
36:20 edge shacking when ship is moving 배 흔들릴때 에지 떨림이 K3Lp 대비 나쁨.. 원인 파악해 보고 저더를 넣어야 하는지?
41:10 garbage on left blur area 좌측 블러 영역 떨림.-----------------------左下角黑色区域会闪现亮点。 M*没问题
44:35 edge shimmer when moving 이동 시 사람 에지 떨림. (K3L 대비 열위)-----------------两个人交叉进入镜头的时候    M*没问题
44:52* shimmer on ground 바닥 흙 부분 떨림 (K3L 대비 열위) ----------------------------石头和黄色的地面   M*没问题(没有任何shimmer)
47:25* shimmer on mountain when camera panning 산 카메라 패닝 시 떨림 심함 (Shimmer???)-------------左侧山头有shimmer   M*没问题(基本没有shimmer)

50:00* broken fast motion 빠른 움직임 깨짐 (너무 심각하진 않는데,, 조금이라도 좋게 하려면..~51:00-----------------女子跳下的时候  M*没问题（未发现明显broken)

58:35 shimmer on dark scene 어두운 배경 밀림 심함..
1:12:00 sometimes when man is bending 무기 주울 때 갑자기 깨짐.. 좀 오랫동안 봤을 때 나옴. 근처 위치로 가면 잘 안나와..
1:12:45* broken when fast camera panning (from 1:12:00) 카메라 갑자기 패닝 시 깨짐 발생. (1:12:00부터 계속 봐봐..)---男人举	枪的时候。M*没问题（未发现明显broken)

1:13:30* broken when fast camera panning 카메라 빠를 때 깨짐  ------------女子脸部有破损  M*没问题（未发现明显broken)

Find pattern issue：(Tomb)

a).Broken

    - 00:05 picture move appear black line and little broken

    - 02:01 broken(踢腿的时候)

    - 04:33 后车轮胎破洞

    - 05:45 两个人交错的时候，画面出现broken。

    - 07:33 汽车女孩转弯时，轮胎出现broken。

    - 07:57 轮胎破损严重

    - 08:57 轮胎破损严重

    - 00:10 wanerbros black pole broken 워너브로스 기둥 깨짐    M*没有黑线，但是也有破损
02:00* Fighting scene serious broken 격투 빠른 움직임 깨짐 심각 - Global Fallback 튜닝.  M*没有发现明显破损

b).Shimer

01:30 & 01:46 little shimmer, part of frame tututu...

c).Repeat

04:41 骑自行车女孩有repeat

17:35 下水道井盖严重repeat

10:00* window line broken, shimmer on cloth 창문 격자 깨짐, 옷 내부 밀림   M*完全没问题---repeat problem

05:38 shimmer on bicycle 자전거 타는 사람 울렁거림 (배경에 밀린듯)    M*也有但是程度很轻

d).Black Line

00:05 picture move appear black line and little broken

e).Halo

05:35 骑车女孩腿部及后轮胎附近有halo

f).Strange garbage

17:15 garbage when disapper hands 손 지나간 자리 깨짐 잔상 남음..    M*完全没问题

41:10 garbage on left blur area 좌측 블러 영역 떨림.--------------------左下角黑色区域会闪现亮点。 M*没问题

41:12 garbage on left blur area 좌측 블러 영역 떨림.--------------------左侧会闪现亮点。 M*没问题

2018/11/14记录

Broken：(100_BabylonM.mp4)

Root cause : mv incorrect

判断原因：

  - 将mv清除掉之后，闪点消失。

  - 清除mv的方法是：

pql_dynSR_en = 0

reg_vbuf_mvx_range = 0

reg_vbuf_mvy_range = 0

reg_kme_me2_vbuf_mvx_clip_range = 0

reg_kme_me2_vbuf_mvy_clip_range = 0

尝试过的方法（目标）：

- 总结上次出差时上的code：

reg_me1_post_flagpnt_ppi=0

reg_kme_me2_fst_small_object_en=0

reg_kme_me2_sec_small_object_en=0

reg_km_logo_blkhsty_nstep_y2=0

reg_km_logo_blkhsty_nstep_slp0=0

reg_km_logo_blkhsty_nstep_slp1=0

将上述register中的reg_kme_me2_fst_small_object_en、reg_kme_me2_sec_fst_small_object_en设置成打开状态可以解决上述问题。

核心register：reg_kme_me2_sec_small_object_en要设置成1；

- 为什么reg_kme_me2_sec_small_object_en设置成1可以解决闪点问题？

if reg_kme_me2_sec_small_object_en==1

use me1 data多一点，me2 data少一点

else if reg_kme_me2_sec_small_object_en==0

use me2 data

目前的方向是：关闭reg_kme_me2_sec_small_object_en,调整me2data，使得garbage消失。

（3）

平坦区garbage：现在能想到的可以尝试的部分：

- ME2的mvdiff cost/gmv cost

- ME2 pfv/ppfv/gmv cand pnt

- AC DC多一点用AC

尝试过程：（极大极小值调整无效）

reg_me2_acdc_pk_mvdiff_th

reg_me2_acdc_pk_mvdiff_off

reg_me2_gmvd_cnt_x1

reg_me2_gmvd_cnt_x2

reg_me2_gmvd_cnt_x3

reg_me2_gmvd_cnt_y1

reg_me2_gmvd_cnt_y2

reg_me2_gmvd_cnt_y3

reg_me2_gmv_sel

reg_me2_gmv_ucf_sel

reg_me2_gmvd_cnt_x1

reg_me2_gmvd_cnt_x2

reg_me2_gmvd_cnt_x3

reg_me2_gmvd_cnt_y1

reg_me2_gmvd_cnt_y2

reg_me2_gmvd_cnt_y3

reg_kme_me2_pfv_mvy_range

reg_me2_hact

reg_me2_vact

reg_me2_sad_th_base_ac

有效的设定：

| reg_kme_me2_sec_small_object_en | 1 |
| --- | --- |
| reg_kme_me2_sec_small_object_sad_th | C0 |
| reg_kme_me2_sec_small_object_sm_mv_th | E |
| reg_kme_me2_sec_small_object_ip_pi_mvdiff_gain | 6 |
| reg_kme_me2_sec_small_object_ph_mvdiff_gain | 0 |
| reg_kme_me2_fst_small_object_sm_mv_th | E |
| reg_kme_me2_fst_small_object_en | 1 |
| reg_kme_me2_fst_small_object_sad_th | C0 |
| reg_kme_me2_fst_small_object_ip_pi_mvdiff_gain | 6 |
| reg_kme_me2_fst_small_object_ph_mvdiff_gain | 0 |

以上设定可以修复如下问题：

f).Strange garbage

17:15 garbage when disapper hands 손 지나간 자리 깨짐 잔상 남음..    M*完全没问题

41:10 garbage on left blur area 좌측 블러 영역 떨림.--------------------左下角黑色区域会闪现亮点。 M*没问题

41:12 garbage on left blur area 좌측 블러 영역 떨림.--------------------左侧会闪现亮点。 M*没问题

2018/11/15记录

Black line：(Tomb.mp4)

1、问题现象：

pattern 5s的时候右侧会出现异常的黑线。

2、现象分析：

show debug mode 的时候mv混乱一片。

3、尝试调整方向：

（1）尝试开关reg_kme_me2_sec_small_object_en：

关闭：右面存在异常黑线

开启：依然存在

（2）尝试关闭mv：

pql_dynSR_en = 0

reg_vbuf_mvx_range = 0

reg_vbuf_mvy_range = 0

reg_kme_me2_vbuf_mvx_clip_range = 0

reg_kme_me2_vbuf_mvy_clip_range = 0

关闭mv后画面正常，证明是mv异常造成的画面破损。

（3）尝试多用一点me1的data，下如下register：

reg_kme_me2_sec_small_object_en	1

reg_kme_me2_sec_small_object_sad_th	C0

reg_kme_me2_sec_small_object_sm_mv_th	E

reg_kme_me2_sec_small_object_ip_pi_mvdiff_gain	6

reg_kme_me2_sec_small_object_ph_mvdiff_gain	0

reg_kme_me2_fst_small_object_sm_mv_th	E

reg_kme_me2_fst_small_object_en	1

reg_kme_me2_fst_small_object_sad_th	C0

reg_kme_me2_fst_small_object_ip_pi_mvdiff_gain	6

reg_kme_me2_fst_small_object_ph_mvdiff_gain	0

设置完成后画面问题依旧。

（4）尝试调整成game mode可以消除画面破损，但是vivid之后还是会有问题。

（5）将ME2 bypass掉之后，问题依旧；将dh bypass掉之后，问题依旧；初步怀疑是ME1 ac dc问题。

尝试调整以下register：

reg_me1_dc_psad_bld_mode 由2调成1，可以消除问题现象。

或是：

reg_me1_ac_psad_bld_mode 由1跳成0，也可以消除问题现象。

register位置：

23-KME_ME1_TOP2   0x30[1:0]   reg_me1_dc_psad_bld_mode

找到另外一个register也可以消除问题现象：

reg_me1_acdc_dbg_out_en   由0调成1，ok的

reg_me1_ac_limit_dbg_out_en 由0调成1，也是ok的。

reg_me1_multimin_dbg_out_en 由0调成1，also ok。

让苏州同事将ACDC_PK这只cmodel function的code截图寄过来，后调整以下register：

| reg_me1_loop_acbv_limit_en | 1 |
| --- | --- |
| reg_me1_loop_acbv_limit_sel | 0-3 |

两个register调整后都没有效果，nnd。

以下register可以减轻黑线的出现概率和强度：

reg_me1_sw_gmv_en	1

reg_me1_sw_gmv_mvx	439

reg_me1_sw_gmv_mvy	224

reg_me1_sw_gmv_cnt	22C7

reg_me1_sw_gmv_unconf	1C0

2018/11/16记录

Black line：(Tomb.mp4)

针对昨日的问题，今天尝试了以下register：
【multimin相关的register】：

reg_me1_multimin_sel

reg_me1_multimin1_en

reg_me1_multimin1_sad_th

reg_me1_multimin1_mvdiff_th

reg_me1_mv0_gmv_diff_th

reg_me1_mv1_gmv_diff_th

reg_me1_multimin1_force_bv1

reg_me1_multimin2_en

reg_me1_multimin2_sad_gain

reg_me1_multimin2_apl_gain

reg_me1_multimin2_mvdiff_th

reg_me1_multimin2_mvdiff_off

reg_me1_multimin2_sad_th

reg_me1_multimin2_mv_small_off

reg_me1_multimin2_nonzero_off

reg_me1_multimin2_force_bv1

反复调整，但是无效。

【ac相关的register】：

reg_me1_acdc_pk_sad_diff_th

reg_me1_acdc_pk_sad_diff_off

reg_me1_acdc_pk_mvdiff_th

reg_me1_acdc_pk_mvdiff_off

reg_me1_acdc_pk_mvdiff_s_th

reg_me1_acdc_pk_mvdiff_s_off

reg_me1_acdc_pk_small_mv_off

reg_me1_acdc_bv_ac_sad_th

反复调整，但是无效。

总结一下，目前所有有效的设定如下：

reg_me1_dc_psad_bld_mode 由2调成1，可以消除问题现象。

reg_me1_ac_psad_bld_mode 由1跳成0，也可以消除问题现象。

reg_me1_acdc_dbg_out_en   由0调成1，ok的

reg_me1_ac_limit_dbg_out_en 由0调成1，也是ok的。

reg_me1_multimin_dbg_out_en 由0调成1，also ok。

以下register可以减轻黑线的出现概率和强度：

reg_me1_sw_gmv_en	1

reg_me1_sw_gmv_mvx	439

reg_me1_sw_gmv_mvy	224

reg_me1_sw_gmv_cnt	22C7

reg_me1_sw_gmv_unconf	1

2018/11/17记录

继续第五秒出现黑线的问题：

- 尝试强制进入repeat条件，画面没有改善。

强制进入repeat的方法：

MEScenneAnalysis.c--- MEMC_Periodic_detect---

if(((u32_RB_val >>  9) & 0x01) ==1)

pOutput->u1_RP_detect_true = 0;

if(((u32_RB_val >>  10) & 0x01) ==1)

pOutput->u1_RP_detect_true = 1;

if(((u32_RB_val >>  11) & 0x01) ==1)

pOutput->u1_RP_detect_true = 2;

if(((u32_RB_val >>  12) & 0x01) ==1)

pOutput->u1_RP_detect_true = 3;

所以直接设置0x000045E8的第9bit成1就好了。

- 只保留ME1的时候，问题仍然存在，

只保留ME2的时候，问题也依然存在，但是貌似更严重了

- 尝试让其进入MultiMin2的function:

进入的条件：

reg_me1_multimin2_sad_gain    biggest

reg_me1_multimin2_mvdiff_th    smallest

reg_me1_multimin2_mvdiff_off   1

reg_me1_multimin2_sad_th      smallest

reg_me1_multimin2_mv_small_off   1

reg_me1_multimin2_nonzero_off    1

reg_me1_multimin2_en             1

reg_me1_multimin2_force_bv1  0 or 1

NG

(4)   尝试进入MultiMin1的function：

进入条件：

reg_me1_multimin1_en   1

reg_me1_multimin1_sad_th      biggest

reg_me1_multimin1_mvdiff_th   smallest

reg_me1_mv0_gmv_diff_th       biggest

reg_me1_mv1_gmv_diff_th       biggest

reg_me1_multimin1_force_bv1   0 or  1

NG

- 尝试进入ACDC_PK的function：

reg_me1_acdc_pk_sad_diff_off   1

reg_me1_acdc_pk_sad_diff_th    smallest---------th

reg_me1_acdc_pk_mvdiff_off    1

reg_me1_acdc_pk_mvdiff_th     smallest

reg_me1_acdc_pk_mvdiff_s_off   1

reg_me1_acdc_pk_mvdiff_s_th    smallest

reg_me1_acdc_pk_small_mv_off   1

reg_me1_acdc_bv_ac_sad_off   1

reg_me1_acdc_bv_ac_sad_th      biggest-

reg_me1_acdc_mvdiff_s_range_off   1

reg_me1_acdc_mvdiff_s_range     biggest

reg_me1_acdc_pk_bv1_ref   1

reg_me1_acdc_pk_mvdiff_th    smallest

reg_me1_acdc_pk_apl_off   1

reg_me1_acdc_pk_dtl_off   1

以上设定进入后，结果如下：

if( reg_me1_acdc_pk_bv1_follow_en == 1)

画面不再闪现黑线，效果良好。

else

画面存在概率性闪现黑线，效果一般。

分析：

上述设定实际是修改了以下几个数值：

BV0 = AC_BV0;

BV0_type = 1；

BV0.pure_SAD = AC_BV0.pure_ac_SAD;

BV0.WSAD = BV0.ac_WSAD;

BV1 = AC_BV1;

BV1_type = 1;

BV1.pure_SAD = AC_BV1.pure_ac_SAD;

BV1.WSAD = AC_BV1.ac_WSAD;

经过几轮简化测试，至少要设置以下register才能达到效果：

reg_me1_acdc_pk_bv1_ref	        0->1

reg_me1_acdc_pk_sad_diff_th	    20->7

reg_me1_acdc_pk_mvdiff_th	        8->2

reg_me1_acdc_pk_mvdiff_s_th	    8->2

reg_me1_acdc_bv_ac_sad_th	      100->188

reg_me1_acdc_mvdiff_s_range	   40->168

- 设置reg_me1_acdc_dbg_out_en能够改善画面，产生效果的原因是：

修改了以下register：

BV0.sVx = force_sVx;

BV0.sVy = force_sVy;

BV1.sVx = force_sVx;

BV1.sVy = force_sVy;

- 分析fireware code中的FRC_Dynamic_ACDCBld（）这支function：

上述需要在以下位置进行下设定：

FRC_SceneAnalysis.c

FRC_FadeInOut_Detect()

if(pOutput->u1_fadeInOut_dh_close==1)

{

下设定

}

else

{

恢复设定

}

具体设定如下：

| 233C-12 bit reg_me1_acdc_pk_bv1_ref | 1 |
| --- | --- |
| FRC_TOP__KME_ME1_TOP2__reg_me1_acdc_pk_bv1_ref_ADDR |  |
| 2334-13:1 bit reg_me1_acdc_pk_sad_diff_th | 0 |
| 2334-13:1 bit reg_me1_acdc_pk_mvdiff_th | 0 |
| 2338-10:1 reg_me1_acdc_pk_mvdiff_s_th | 0 |
| 2338-25:13 reg_me1_acdc_bv_ac_sad_th | 1694 |
| 233c-10:1 reg_me1_acdc_mvdiff_s_range | 342 |

WriteRegister(FRC_TOP__KME_ME1_TOP2__reg_me1_acdc_pk_bv1_ref_ADDR, FRC_TOP__KME_ME1_TOP2__reg_me1_acdc_pk_bv1_ref_BITSTART, FRC_TOP__KME_ME1_TOP2__reg_me1_acdc_pk_bv1_ref_BITEND, 0x1);

WriteRegister(KIWI_REG(FRC_TOP__BBD__reg_BBD_black_th), u8_black_th);

scalerVIP.c---44062

filmdetcetCtrl.c-------Mixmode_detect()

2018/11/22记录

复仇者联盟repeat问题：

- fireware code中repeat code：

位置：MESceneAnalysis.c

MEMC_RepeatPattern_detec()

45E8   bit 9      detect_true =0

45E8   bit 10     detect_true =1

45E8   bit 11     detect_true =2

45E8   bit 12     detect_true =3

45E4   bit5       RepeatPattern_en =1

必须将45E4   bit5设置成1，调整以下几个数值才有效果：

45E8   bit 9      detect_true =0

45E8   bit 10     detect_true =1

45E8   bit 11     detect_true =2

45E8   bit 12     detect_true =3

通过实验发现，bit10设置成1的时候，画面repeat会变得小一点、频率少点。

bit10设置成0和1之间的差别是什么呢？

答：

45E4    bit18     设置为0以下设定才能生效：

目前的设定对应的值是如下数值：

2C8C  [0:8]   20

2C8C  [9:17]  1C

2C8C  [18:26]  18

2C90  [0:8]   14

2C90  [9:17]   10

2C90  [18:26]   e

2c94  [0:8]    a

2c94  [9:17]   20

2c94  [18:26]  1c

2c98  [0:8]   18

2c98  [9:17]   14

2c98  [18:26]   10

2c04  [0:8]    e

2c04  [9:17]    a

改动部分：

Write_ComReg.c

-       if(scalerVIP_Get_PatternFlag_Identification(210) == TRUE  )

+       if(scalerVIP_Get_PatternFlag_Identification(210) == TRUE &&( vpq_project_id != 0x00060000 || vpqex_project_id != 0x00060000

2728行：

if(scalerVIP_Get_PatternFlag_Identification(233) == TRUE  && (u25_me_aDTL > 800000)&&( u1_still_frame == 0) )

scalerVIP.c

3508行：

unsigned short DynamicOptimizeSystem_233_y[][32]=  //LGE xmen_apocalypse

{ //#0  ntsc 0IRE BLV=HIGH,#1  ntsc 7.5IRE BLV=HIGH, #2 pal  ,#3 SD BLV=HIGH , #4 HD BLV=HIGH

//#5  ntsc 0IRE BLV=LOW ,#6  ntsc 7.5IRE BLV=LOW , #7 SD BLV=LOW , #8 HD BLV=LOW

/*0*/ {0,1,262,28,62,51,41,34,28,24,19,14,11,10,8,7,6,7,8,8,13,37,66,80,47,44,58,12,0,0,0,0},   // 4k

/*1*/ {0,1,264,41,55,55,48,39,32,29,25,23,18,15,11,9,9,11,9,6,7,20,57,72,40,43,43,3,0,0,0,0},   //

/*2*/ {0,0,260,21,53,53,42,34,28,23,17,12,9,7,6,7,7,6,7,8,20,34,72,73,60,37,59,31,0,0,0,0},  //2k

/*3*/ {0,0,264,37,64,53,40,33,28,25,20,16,13,12,9,8,7,10,9,8,10,29,62,82,55,29,55,9,0,0,0,0},    //

/*4*/ {0,0,261,39,71,54,41,33,25,19,14,10,9,8,7,6,8,8,7,27,69,83,59,43,58,28,0,0,0,0,0,0},    // hdr

/*5*/ {0,0,262,55,74,53,41,32,23,16,11,9,9,8,9,8,9,21,45,85,67,47,31,50,23,0,0,0,0,0,0,0},    //

/*6*/ {0,0,273,54,68,57,42,35,27,21,17,16,11,9,10,9,10,9,33,72,64,48,38,41,19,1,1,1,0,0,0,0},//

/*7*/ {0,0,264,68,74,52,40,30,21,14,11,10,8,9,8,10,21,52,85,64,46,32,52,18,0,0,0,0,0,0,0,0},

/*8*/ {0,0,263,67,75,53,41,30,21,14,10,9,8,9,9,9,22,48,86,69,43,33,49,21,0,0,0,0,0,0,0,0},

};

unsigned short DynamicOptimizeSystem_233_hue[][24] =

{ //#0  ntsc 0IRE BLV=HIGH,#1  ntsc 7.5IRE BLV=HIGH, #2 pal  ,#3 SD BLV=HIGH , #4 HD BLV=HIGH

//#5  ntsc 0IRE BLV=LOW ,#6  ntsc 7.5IRE BLV=LOW , #7 SD BLV=LOW , #8 HD BLV=LOW

/*0*/ {0,0,0,3,3,23,50,91,119,104,89,94,138,156,118,3,0,0,0,0,0,0,0,0},  // 4k

/*1*/ {0,0,0,2,7,41,97,121,124,96,64,89,118,150,76,6,0,0,0,0,0,0,0,0},  //

/*2*/ {0,0,2,2,3,22,34,79,123,105,102,90,147,142,138,3,1,0,0,0,0,0,0,0}, //2k

/*3*/ {0,0,1,3,9,37,63,103,108,90,80,97,117,155,120,8,1,0,0,0,0,0,0,0},

/*4*/ {0,0,0,1,7,36,66,197,93,8,3,3,2,4,5,20,284,258,2,0,0,0,0,0},  //hdr

/*5*/ {0,0,0,1,6,32,63,197,97,8,3,3,2,4,5,20,275,273,1,0,0,0,0,0},

/*6*/ {0,0,0,4,26,66,110,159,76,12,4,4,4,5,6,28,230,257,1,0,0,0,0,0},

/*7*/ {0,0,0,0,7,32,65,197,97,8,3,3,3,4,6,21,260,283,1,0,0,0,0,0},

/*8*/ {0,0,0,0,7,32,63,197,98,8,3,3,2,4,5,19,267,282,1,0,0,0,0,0},

};