Functional Classification

- Check First，是否跟memc相关

  - 所有现象，bypass memc data path会不会好？

  - TruMotion off后会不会好?

  - PatternGen

    - Ippre: 0xb8099120[7]=1

    - kmc_top: 0xb809900c[0]=1

    - kpost: 0xb809d01c[0]=1

  - 架构图

    - Ippre -> ddr w/r(comp/decomp) –> kmc_top -> mc process -> kpost

- Judder

  - 奇怪judder? TruMotion off后还有吗?

    - 如果没有，说明source没问题，那就是memc的问题，可以往下看

    - 如果有，极有可能source就judder，还有可能是phasetable gen错

    - 点亮前期可能各种原因都可能有，后期cadence和phasetable稳定了，大多会要查前级比如vo 比如m domain有无drop或repeat

  - Cadence，phaseTable

    - Framemotion是? (Rtice->MEMC->FilmMotion)

      - 看是不是source就judder

    - 误进mixmode?

      - Merlin: 0xb809d620[19:13] = 0xf

      - Merlin2: 七段码0xb809d0a0[7:4] = 0xf, 0xb809d0a0[3:0] = 0x0

      - 查mixmode的问题，首先要确定当前pattern是否符合mixmode，有无两种framerate

      - source是否是interlace的？如是，先查DI是不是有检测到正确的film，做好de-interlace，如果DI没做好，film motion的状况不好，误进mixmode是正常的，此时的方向要不是请DI做好film det，要不是memc的mixmode调阈值权衡

    - N2M是对的? 0xb809d160[15:8]=n; 0xb809d160[23:16]=m

    - Framerate是对的? Dtg: input: 27M/0xb80282e4[31:0]; output: 27M/0xb80282ec[31:0]

      - Log: PQLContext.c/Debug_Msg_Print()，会打印framerate的变化

    - Phasetable有gen对?

  - 有没倒退? Timing是否可能不稳，in/out phase变化? dec_no_match?

  - Deblur/Dejudder? 60hz panel不用care deblur

    - 七段码data_0的最高2个4bit值

    - FB的函数里有deblur的调节

  - Flbk

    - PQ adjust? 查PQL看是哪一部分引起的

      - Merlin: 七段码 0xb809d0a0[23:16]!=0

      - Merlin2: 七段码0xb809d0a0[23:16]!=0

    - (Merlin) meAgent dead? –> 测量me r/w量是否正常

  - PQ adjust related

    - RepeatPattern

    - Sc?

      - Merlin2的SC机制不是很稳定

      - Merlin的SC看起来还好

  - Drop

    - Memc自己是否有drop

      - Force成pz观察，或看film motion的log

    - 前级M domain是否有drop，或 vo有无drop

- Video shakes

  - TruMotion状态跟repeatmode设定的dma是否match?

    - TruMotion off, blendmode=pz，dma只剩下mc00/01/05/07

    - TruMotion On, blendmode=0, dma全开

  - Phasetable里看到的memcphase是否为0，是否与repeatmode设定的dma状态match?

  - (Merlin) ME r/w量是否正常？

    - 0x31A4[10]: 0, write dma; 1, read dma

    - -> [家汉] =0，0x31bc 讀到的是me 8 个 channel write 的總data

    - =1，0x31bc读到的是me 各channel read的总data

    - ReadBack, 0x31BC[31:0]

    - -> 表示进出dma的数量，正常维持在>16bits，如值很小表示进出dma的量很少，有问题.

- 颜色变色(pc mode)

  - 是否是pc mode? 不是pc mode，是否误设成pc mode?

    - Check Mid_Mode_SetInOutMode()中是设成RGB_IN_PC_OUT（PC MODE）还是RGB_IN_VIDEO_OUT（VIDEO MODE）

  - Blendmode是否对? Pcmode一定要iz输出.

    - Mc_sc_fb是否对? Pcmode一定要=0

- 闪线

  - 全屏闪：PhaseTable 撞?

  - 只有下半部(花掉)：Memc inVtotal/outVtotal 正确吗?

    - 以下是merlin的数值；merlin2，地址一致，数值除0xb8099018[18:7]、0xb809d004[31:20]外应一致

    - In: (input interrupt enable)

    - 0xb8099018[5:3] = 0x7

    - 0xb8099018[6] = 0x1

    - 0xb8099018[18:7] = 0x80

    - Read:

    - 0xb80990f4[11:0] =0x780 ,hact

    - 0xb80990f4[23:12] =0x870 ,vact

    - 0xb80990f8[11:0]=0x898, htot

    - 0xb80990f8[23:12]=0x8c9, vtot

    - Out: (output interrupt enable)

    - 0xb809d004[18:16] = 0x7

    - 0xb809d004[19] = 0x1

    - 0xb809d004[31:20] = 0x80

    - Read:

    - 0xb809d0ec[11:0]=0x3c0, hact

    - 0xb809d0ec[23:12]=0x870, vact

    - 0xb809d0f0[11:0]=0x44c, htot

    - 0xb809d0f0[23:12]=0x8c9, vtot

  - 频宽? 调高memc priority确认，也有量bw的tool(YY熟悉)

- 画面hand住，video broken(花屏)

  - ME/MC DMA 开关

    - 是否有开

    - 是否与blendmode设定match

  - ME/MC DMA error status

  - (merlin) ME/MC arb num/dma r/w totalnum

    - ME

    - 0x31A4[10]: 0, write dma; 1, read dma

    - -> [家汉] =0，0x31bc 讀到的是me 8 个 channel write 的總data

    - =1，0x31bc读到的是me 各channel read的总data

    - ReadBack, 0x31BC[31:0]

    - -> 表示进出dma的数量，正常维持在>16bits，如值很小表示进出dma的量很少，有问题.

    - MC

    - 0x1E00[17:16]:

    - 00, w, mc write

    - 01, r, iframe read

    - 10, r, pframe read

    - 11, w, mc write

    - ReadBack, 0x1E30[31:0]

    - -> 同上ME DMA的解释

- 不断闪(遮黑->不遮黑->遮黑->不遮黑)

  - (merlin) 可能跟me reset flow相关，check

- Memc register timeout

  - Clk可能没开就access，flow issue?

  - (merlin) Me reset flow会动到memc clk

- Color有锯齿

  - Memc kpost有scaler up的y/c filter

    - Vsc_bypass, 0xb809d030[0]

    - Hsc_bypass, 0xb809d030[15]

- (merlin) Me protection

  - 当timing change时，me04/05会先关再开

- STR

  - Suspend时会先关掉interrupt

  - Interrupt:

    - Input vsync: 0xb8099018[27:24]=2

    - Output vsync: 0xb809d008[8:5]=2

- 画面上下有截断

  - 可能是哪里dly设得不对

  - 不规则有截断，可能me哪里做不完，减少candidate试试（merlin2）

PhaseTable Debug

- N2M 跟 dtg送过来的framerate是否match

- Cadence 是否对

- 当前是什么应用: dejudder/deblur/lowdelay(gamemode?)/(pc?videomode?)

- Tool读回来的status是否对

- 是否有dec_no_match

  - 如dec_no_match有举，要不是用来查表的表头不对 (3d_enable /outphase /filmmode /filmphase)，要不是在用的table 不对。

  - 因为phase table机制有两张table，在用的table不对，要先确认是两张表都不对，还是有一张是对的，只是lut_sel选错?

  - 如果两张表都不对，则是gen错，那么要查code flow里的trigger条件等等的

- 如果dec_no_match是对的，要重点看sram的phase table和连续12帧读回来的表是否对得上，跟手动gen出来的是否对得上

K2L/K3L On-Site Support整理

***K2L***

交接@Rain@20151014-20151029

{

一般pattern的Broken：==>小安check过，已 commit

pattern:
skyfall_judder_1.tp ==> 戴眼镜手破
21.m2v   ==> 挥手破
22.m2v   ==> 上楼梯鼻子破
avenger10.m2v  ==> 手从口袋里出来破

MEMC_BGStill_Det()    
目的：关掉dehalo,目前只能用分开dehalo pattern的方法
原理：背景运动幅度较小时，可以不做dehalo，做了会让手破，目前halo基本都为背景运动较快
代码：数边界gmv x运动较小的区域数量多，但y有一点点动，not horizantal pan

MEMC_Boundary_FastMove_Det()  
目的：加大update mask,减小penalty
原理：1.边界有东西冲出来 or 2.背景没怎么动，有手突然出来
代码：1.gmv速度较小，边界有动很快的gmv or 2.小gmv所占的比例在一定range内(不能全是小gmv，不能没有)

repeat pattern的Broken：：==>小安check过, 不同的pictrue mode，不同的frame rate，已 commit

pattern:
The_tree_of_life_10    
The_tree_of_life_8

test patterns->acdc 3个不同速度(In disc)

小安自己带来其他的图

MEMC_RepeatPattern_detect()    (原本佐哥的检测是针对一个图的，但小安会check好些图，不同的pictrue mode，不同的frame rate，所以原佐哥的方法换成以下)

1.HV方向dtl有明显差异，若是H(V)方向的dtl，mv是水平(垂直)运动
 2.整体mv都小于th
 3.发生黑色场景或sc退出
 4.避免黑色场景之后dtl不准，延长120张再进入检测
 5.大楼后面检测不到，延长240张

action：    (原本henry的方法会让动态改变时，me看到的图像有变化，产生sc的反应，进出时会很明显看到抖，换成一下)
 1.update range limit to 1
 2.smallobj关掉
 3.lpf关掉
 4.cand位置换成左上
 5.sad th mode 换成min apl模式
 6.gmv penalty减小
 7.empty proc 关掉

repeat pattern的Broken：==>小安还没check过， 且还在解决，尚未commit

pattern:

TESTS->Scaling and Filtering (in disc)    ==>已commit

TESTS->Multi-Cadence (in disc)            ==>暂时未找到rule，但有找到有效的action，尚未修改上传

Deblur动态关掉，会造成有些pattern 不smooth，已将这件事拿掉==>已commit

hdf.h 上次你们走的那一天帮余横commit的，会让画面有闪线or红绿蓝，现已将performance无关的register都改回余横上一版的样子==>已commit

Deblur&Ddjudder level，小安重新给了个mapping，小安还没check==>已commit

FB issue:

pattern:

The_Tree_Of_Life_16.tp                                             ==>需要不FB

Closer_16.tp                                                               ==>需要FB，否则会有halo

Filmjudder_30FPS_422_mov_NTSC_2470.mpg         ==>需要FB，否则会破

已做了修改，但未做overall调整，需要后续再check==>已commit，保持未开启状态

}

学习”交接@Rain@20151014-20151029”@Lisa

{

/*

Date: 			20151103

Content:			MEMC PQL/MEMC_MiddleWare_StatusUpdate()

Problem to solve: 	1) Pan Detect

2) SlowMotion Detect

3) BoundaryFastMove Detect

4) BgStill Detect

5) RepeatPattern Detect

*/

1) Pan Detect

Function: MEMC_PAN_StatusUpdate()

- Ratio_y/ratio_x

  - Gmv非zmv，整张很相似，前后帧很相似

  - Global gmv max跟pre max差异小

    - Y满足ratio_y = max_ratio_y

    - X同

  - Global gmv max跟pre sec差异小

    - Y满足，且sec mvy 非zmv，ratio_y = max_ratio_y + sec_ratio_y

    - X同

  - Max mvy/mvx 均为ZMV且max_ratio_y/x大于阈值96，ratio_y/ratio_x = 0

  - Occ_total_cnt大于阈值，ratio_y/ratio_x = 0

  - Region10-13，region18-21的gmv ratio小于96的cnt>=2，ratio_y/ratio_x = 0

- Pass = (ratio_y_mapping + ratio_x_mapping)/2

- Pass_iir

  - Punish value

    - Max mvy与pre max mvy差异大于7，punish_value+4

    - >5, +2

    - >3, +1

    - X同，参数不太同

    - Pass_iir = pass_iir – punish_value

  - Pass_iir = pass_iir*weight + (64-weight)*pass

- Judge if pan

  - Pass_iir的AB threshold：

    - 连续32帧：>=th_h, pass_res = 1; <=th_l, pass_res = 0; else, pass_res = pre res;

    - Pass_res_cnt = sum(pass_res==1)

  - Pass_res_cnt的AB threshold：

    - >=th_h, pan_det = 1; <=th_l, pass_det = 0; else, pass_det = pre pass_det.

- APPLY

  - Pan_det = 1, smallobj = 0

  - Pan_det = 1, dhclose = 1

2) SlowMotion Detect

Function: MEMC_SLOWMOTION_StatusUpdate()

- Pass

  - Max gmvx/y < th_l 且 gmv mvx/y ratio > th_h 且 bigMotion < th_l, pass = 256

    - Gmv max 小且可信

  - Max gmvx/y > th_h 且 gmv mvx/y ratio < th_l 且 bigMotion > th_h, pass = 0

  - Else, pass = 64

- Pass_iir = pass_iir*weight(32) + pass*(64-weight)

- Judge if slowmotion_det

    - AB threshold:  pass_iir >=th_h, slowmotion_det = 1; <=th_l, slowmotion_det = 0; Else, slowmotion_det = pre det

- Judge if dtl_det

  - Dtl_total = dtl_h_cnt + dtl_v_cnt

  - AB threshold : Dtl_total >=th_h, dtl _det = 1; <=th_l, dtl _det = 0; Else, dtl _det = pre det

    - Dtl 大

- APPLY

  - Slowmotion_det = 1, dtl_det = 1, mc_var_lpf = 0

  - Slowmotion_det = 1, ss/ds_ip/pi/ph_penalty_z = 0x20(调小)

3) BoundaryFastMove Detect

Function: MEMC_Boundary_FastMove_Det()

- B_large_mv

  - Region0||8||16||24||7||15||23||31的gmvx > 0x20

    - 边界大mv

- B_gmv_small

  - Global gmvx max < th_l(10) 且其ratio>th_h(0x40)

    - Global gmv max小且可信

- Sm_gmv_ratio

  - 小gmv的ratio要相对可信

  - Sm_gmv_ratio_x:

    - Gmvx max < th_l(6), add gmvx max ratio

    - Gmvx sec < th_l(6), add gmvx sec ratio

  - Sm_gmv_ratio_y:

    - 同x计算

  - Gmv_bigX(max(gmvx max, gmvx sec)) vs gmv_bigY(max(gmvy max, gmvy sec))

    - Gmv_bigX > gmv_bigY+2, = sm_gmv_ratio_x

    - Gmv_bigY > gmv_bigX+2, = sm_gmv_raio_y

    - Else, = min(sm_gmv_ratio_x, sm_gmv_ratio_y)

- Frm_hold: 快进慢出，慢出delay 9 frames

- Judge if fastmove

  - B_large_mv && b_gmv_small

  - Or sm_gmv_ratio范围(0x20,0x7a)

  - Frm_hold_cnt>0

- APPLY

  - Ip/pi/ph 1st/2nd mask_x/y = 0xf，最大

  - Ip/p/ph ss/ds update0/1 penalty = 0x30(调小)

4) BgStill Detect

Function: MEMC_BGStill_Det()

- Bmv_sm_cnt_x

  - Region0-7/24-31/8/16/15/23 gmvx < 0x14

  - 边界一圈gmvx小

- Bmv_lm_cnt_y

  - Region0-7/24-31/8/16/15/23 gmvy > 0x1

  - 边界一圈gmvy不为0

- Frm_hold

  - 快进慢出，慢出，delay 9 frames

- Judge if bgstill

  - Bmv_sm_cnt_x >= 0x14(full) && bmv_lm_cnt_y在(0,0xa)

  - 小gmvx很多，非0的gmvy存在

- APPLY

  - Dehalo close.

5) RepeatPattern Detect

Function: MEMC_RepeatPattern_detect()

- Det_start: Black_sc

  - Black_sc_det: Mchdtl==0, mcvdtl==0, or sc_status_rb==1

  - Black_sc_det=1计数，cnt大于120，det_start = 1

- Gmv_cond

  - Gmvx/y max <= 0x14

  - Gmvx/y sec <= 0x14

  - Region32 gmvx/y 均<= 0x20

  - 满足a/b/c => Gmv_cond = 1

- hvDtl cond

  - gmv 单方向move

    - gmvx_max(max(gmvx max, gmvx sec)), gmvy_max同

    - hori_move: gmvx_max>gmvy_max+6; vert_move: gmvy_max>gmvx_max+6; else un_hor_vert_move

  - 单方向dtl强

    - Hori_dtl:

      - Mchdtl>0x200 && mchdtl>30*mcvdtl

      - || mchdtl>0x400 && mchdtl>15*mcvdtl

      - || mchdtl>0x700 && mchdtl>10*mcvdtl

      - || mchdtl>0x900 && mchdtl>8*mcvdtl

      - || mchdtl>0x1000 && mchdtl>4*mcvdtl

    - Vert_dtl:

      - Mcvdtl>0x200 && mcvdtl >30* mchdtl

      - || mcvdtl>0x400 && mcvdtl >15* mchdtl

      - || mcvdtl>0x700 && mcvdtl >10* mchdtl

      - || mcvdtl>0x900 && mcvdtl >8* mchdtl

      - || mcvdtl>0x1000 && mcvdtl >4* mchdtl

    - Un_hori_vert_dtl

  - Dtl_cond = 1: hori_dtl&&!vert_move  ||  vert_dtl&&!hori_move

- Rp_cond

  - Det_start && en && gmv_cond && dtl_cond

- Rp_det frm in

  - Cnt(rp_cond)>8

- Rp_det hold cnt

  - If (Rp_det frm in = 1), hold_cnt++, up to 240

  - Else if (hold_cnt>0), hold_cnt—

  - Else hold_cnt = 0

- Judge if rp_det

  - Rp_cond:  Det_start && en && gmv_cond && dtl_cond

  - Rp_det frm in:  Cnt(rp_cond)>8

  - Rp_det hold cnt

    - If (Rp_det frm in = 1), hold_cnt++, up to 240

    - Else if (hold_cnt>0), hold_cnt—

    - Else hold_cnt = 0

  - Rp_det = 1:  hold_cnt > 0

- APPLY

  - Update strength

    - Ip/pi/ph 1st/2nd  lfsr_mask_x/y = 0x1, 最小

  - Smallobj

    - Smallobj_en = 0

  - Mc var lpf

    - Mc var lpf = 0

  - Me cand offset

    - 换了cand的位置，换成集中在左上/左中/左下

    - WriteRegister(KIWI_REG(xx__reg_vbuf_ip_1st_cand1_offsetx), 0x06);

      - Cand1, (1,-1) -> (-2,-1)

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_ip_1st_cand5_offsetx), 0x06);

      - Cand5, (2,2) -> (-2,2)

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_ip_1st_update1_offsetx), 0x06);

      - Update1, (-1,-1) -> (-2,-1)

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_pi_1st_cand1_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_pi_1st_cand5_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_pi_1st_update1_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_ph_1st_cand1_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_ph_1st_cand2_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_ph_1st_cand2_offsety), 0x00);

      - Cand2, (0,-1) -> (-2,0)

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_ph_1st_cand5_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_ph_1st_update1_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_ip_2nd_cand1_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_ip_2nd_cand5_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_ip_2nd_update1_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_pi_2nd_cand1_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_pi_2nd_cand5_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_pi_2nd_update1_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_ph_2nd_cand1_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_ph_2nd_cand2_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_ph_2nd_cand2_offsety), 0x00);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_ph_2nd_cand5_offsetx), 0x06);

    - WriteRegister(KIWI_REG(XX__reg_vbuf_ph_2nd_update1_offsetx), 0x06);

  - sad th mode sel

    - sad_th_mode_sel = 0, 选min(apl_i, apl_p)

  - Gmv penalty

    - Ss/ds_ip/pi/ph_penalty_g = 0x20, 调小

  - Dehalo_empty_proc

    - Empty_proc_en = 0

}

Broken的成因&解释&调整方向@Rain

{

1.         Broken目前正在调整的实验可以如下解释：

OBME size调整

尺寸大会让破碎的空洞处饱满些，但halo会增大

candidate penalty

增大mv diff的penalty会让破碎少些，但会让细小物件运动找不好

减小gmv的pennalty会让瞬间移动的破碎变好些，但对repeate pattern不好

dehalo cover uncover检测

破碎处是瞬间移动, cover uncover检测条件放松才能够多检测到，但误检测会让edge处有时也会看到明显不好

mv的追踪速度调整

瞬间移动的破碎，需要加大追踪速度，移动速度不大的场景如果追踪速度调太快反而会破，需要平衡调整

2.         我们到现场后的调整方向也可以如上，再增加一些我们之前讲过的特殊处理(multimin, empty proc, me前端的lowpass系数, fallback…)

}

交接@LearRPG@20151030-20151112

isp
[MEMC]modify global motion info flow
    這版主要是改了 GMV 的 flow 跟一些命名規則

[MEMC]Add MEMC initial flow in display initial
    避免無訊號或是不穩定時候 MEMC的未知狀況 (phase table sram)
    並讓 DDR jitter 的情況降低

[MEMC]Reduce video scene change moving text judder
    當 video cadence scene change 的時候 降低 judder
    在 video cadence 下 fall back th 拉高
    可看 15.m2v pattern (綜藝節目丟火把)

[MEMC] Reduce judder effect
    修改 fall back iir threshold, 60跟120的基礎 threshold 設定不同
    修改 gmv 的 fall back threshold
    修改 rim iir 的 weight (可看THE_TREE_OF_LIFE_19.tp) 就是之前lisa看的字幕

lisa(11/14)> tree_of_life_19, vertical scrolling subtitle

lisa(11/14)> iir调大，更慢进
    * 因為修改了 fall back, 會造成 broken , halo ... 等等等等等

[MEMC]update pt init procedure
    鴕鳥改法
    因為在 instantboot 環境下, ipme filter 有機會跑掉, 所以先這樣改, 

[MEMC]Modify SL detect & golden value load method
    修改 Slow motion detection 的機制
    把原本被移除的 Slow motion action 加回來 (以後如果要移除請先通知 有問題請先反應)
    可看 HQV multi-cadence 跟 LG 的 4K 場景
    重新設計在動態調整的時候, 把 register 讀回來當作 defalut 的機制, 現在改為讀取 hdf
    Instantboot 下強制做一次 hdf loading to default 動作 (以防萬一)
    * code size 爆掉, isr loading太重導致 VO 錯誤, 目前已經先退版

[MEMC]vertical boundary issue
    修改字幕飛出來狀況, 原因是 BBD 框不好
    可看 V6scrolling

lisa(11/14)> 改bbd det的th

目前正在做的
    因為 isr loading 問題, 已經把DSR的機制先轉給心瑜
    我這邊先把 output interrupt 我們的部分 分拆 1/5 給分配使用
    還有 Slow Motion 檢測再修正過一版
    這些會跟著前面的 [MEMC]Modify SL detect & golden value load method 一起上 code
    (明天跟志銘整理 PQ 能刪除的 code 才可以上 code)

    因為 fall back 調整導致的問題 會針對安想要調整的 pattern 先認出來調整就好
    設計到一半 這部分我會繼續做下去

需要交接的
    *HQV multi cadence 第一次播放會進到 MixMode , BUG?? (lisa)

lisa(11/14)> 60i影片，ac on时，player会送奇怪的progressive图像，导致subtitle位置的cadence不对，进到mixmode
    *在小安辦公室看的 2224 drama scene change judder
      重新定義 film dynamic threshold 寫好了也看過 但是小安 還沒找我們去測試 (lisa?)
	lisa(11/14)> 要再check小安办公室的pattern，但仲平的film dynamic threshold似乎并没有帮助到很多

交接@JZL@20151030-20151112

video_hash: 0a8d4f

Adaptively tune MV threshold of MV lpf filter according to slow motion detectoin
   --13_View_The_Feeling_21001231 (1:14)

video_hash: f6473f

(1) VerticalMotion Detection: Dynamically adjust obme size from 8*12 to 4*12 if the scene is vertically moving
       --casino_02
       --the_tree_of_life_02
       --the_tree_of_life_03

Lisa(11/14)>

1’ score: (都有curve)

- Rim > th(2)

- Gmvratio > th (ratio按rim的比例normalize，换算成rim内ratio),原本计算globalgmv时，没有区分rim内外

- Gmvmaxy > th (5)

- 取sum_score

2’ sum_score iir，AB threshold(thh=220,thl=200)判断if detected

3’ detected hold_cnt, hold_cnt>0 才做apply

4’ APPLY

- Empty_en = 0

- Ip/pi/ph ss/ds obme_sel=1, 选4x mode，调小vertical的obme size

(2) Globally change obme size from 8*12 to 8*8
       --miami_part4
       --miami_part5
       --miami_part8
       --miami_part9

lisa(11/14)> 调小horizontal的obme size

以上4个pattern几乎都是horizontal move

On going (need to confirm with Mr.Anh)

Chaos Detectoin:
    Selectively close dehalo function when it is chaos scene

Add more fallback

--star war

Lisa(11/14)>

//chaos detect

1’ score

- 用Y方向来判断.

- Score1 = N_mapping( iir(maxyratio+secyratio) , th0x78, 0, 127, shiftbit(6))

  - = 127 – (x-th)<<shiftbit

  - Max+sec不能占整屏，排除掉panning

- Score2 = P_mapping( iir(maxyratio) , th0x50, 0, 64, shiftbit(5) )

  - = 64 – (th-x)<<shiftbit

  - Max占得比较多

- Score3 = N_mapping( iir(secyratio) , th0xf, 0, 64, shiftbit(5) )

  - = 64 – (x-th)<<shiftbit

  - Sec占得较少

- Score_sum = score1+score2+score3

2’ det if chaos_true, score_sum, AB threshold, thh=240,thl=210

3’ detected hold_cnt, hold_cnt>0 才做apply

4’ APPLY

- Dehalo close

//fallback

1’ gmv fb tc curve

- Gmv_avg_gmv=zmv(有条件的gmv的avg)

- Judge invalid_rim_ratio > th(10)?punish(20):punish(0)

  - Gmv_ratio = gmv_ratio – invalid_rim_ratio – punish

  - 减小gmv_ratio，相比之前更易进fallback

IssueList@Mr.Ann@20151112

Please review current status below issues with Jason’s team member

Sflower_reference_1 (man)

Sflower_reference_41 (shirts)

13.m2v (arm)

26.m2v (sword)

Bruce almighty

V.H panning fall back rule (champion..) -9/10

3. SK STB Scene change judder (Korea Drama??? ??? 9?)

4. sometimes FRC off ( changed input..)

5. T4 system garbage

Patch Study@Lisa@20151114

- Casino patch（纸牌，打枪）

- Detect

- Action

reg_metop_gmv_sw_en= 0x1010107	<- 0

reg_metop_all_dtl_cnt_y1= 8			<- 4

reg_metop_all_dtl_cnt_slope= 0x17	<- 0x1f

reg_vbuf_ph_1st_lfsr_mask_y= 3		<- 5

reg_metop_sad_blend_alpha= 0		<- 0x10

- Arm patch

- Detect

//dtl的值敏感，会随obme的size变化而变化

当reg_metop_dtl_32pixel_sel =1，dtl use 32pixel计算时才会变化；

当reg_metop_dtl_32pixel_sel =0，dtl会拿中心16pixel计算，所以不会变化.

- Action

reg_ipme_h_flp_alp0_ADDR, 0, 31, 0x000000FF		<- 0x24242424

reg_ipme_v_flp_alp0_ADDR, 0, 31, 0x000000FF		<- 0x24242424

reg_metop_ss/ds_ip/pi/ph_obme_mode= 0			<- >0

reg_metop_ss/ds_ip/pi/ph_obme_mode_sel= 1		<- 0

reg_metop_ip/pi/ph_bv_mv_diff_thd = 0x10		<- 0x20

reg_metop_ip/pi/ph_bvpk_sad_th = 0xFF			<- 0x80

reg_metop_ip_multimin1_en= 0					<- 1

reg_metop_pi_multimin1_en= 0					<- 1

reg_metop_ip_multimin2_sad_gain= 0x08			<- 0x20

reg_metop_pi_multimin2_sad_gain= 0x08			<- 0x20

reg_metop_ip_multimin2_apl_gain= 0x08			<- 0x30

reg_metop_pi_multimin2_apl_gain= 0x08			<- 0x30

reg_metop_ip_multimin2_mvdiff_off= 0x01			<- 0

reg_metop_pi_multimin2_mvdiff_off= 0x01			<- 0

reg_metop_ph_multimin2_mvdiff_off= 0x01		<- 0

交接@Rain@20151111-20151127

{

********************************

- Pattern: Sflower_CG&Picture_041_long.tp

Problem: broken

原本没有进repeat pattern，因为原本repeat pattern在sc时不进行侦测，目的是做保护，避免decate过长时间

现将sc排除still，因为衬衫会因still而不进行检测。排除方法是zmv的block>th的sc，认为是still的sc

Lisa(12/04)> 衬衫女生画面几乎静止，但仍有mv，要让这个画面进repeat Pattern的检测；

原本的方法，当sc时，不检测；改为，非static的sc才不检测，如是static的sc仍需检测，用zmv的total cnt来卡，小于th(0x6000)的sc认为是非static的sc

********************************

- pattern: General evaluation->Automobile

Problem: 大楼左边repeat pattern处车经过时持久坏掉

新增函数MEMC_MotionRange_Det()

action:

reg_metop_cost_mv_diff_y2 根据max min gmv diff动态调小

Lisa(12/04)> 原因：大楼属于repeat Pattern的一种，有车经过时，车辆的mv由于mv diff cost的影响被算成车的mv，导致贴错

Judge：32rgn gmv的max、min的差异，差异大(0x10)，mv_diff_cost_gain小(0x8)；差异小(0x4)，mv_diff_cost_gain大(0x10)

差异大，表示可以少看邻居mv；差异小，表示可适当多看邻居mv

Action：根据mv_diff_cost_gain动态调节reg_metop_cost_mv_diff_y2，gain精度4bits

********************************

- Pattern: 13.m2v, FRC_Halo_24p_Ver2.mpg

Problem: 胳膊拖动很宽

revise:

dtl region 根据ip的obme变化，8x->4x约变化1.5倍
mc h v dtl，会随picture mode不同，放大range，调小th_L
write 优先级放到最优先，代码放到最后，write和recover的写法改变

Lisa(12/04)> //dtl的值敏感，会随obme的size变化而变化

当reg_metop_dtl_32pixel_sel =1，dtl use 32pixel计算时才会变化；

当reg_metop_dtl_32pixel_sel =0，dtl会拿中心16pixel计算，所以不会变化.

********************************

- Pattern:26.m2v

Problem:光剑broken

识别特征，压低fb的tc th容易进fb

Lisa(12/08)>

//MEMC_FB_SpecialDetect()

条件很多，几乎是Pattern Patch

********************************

- Pattern: Downtown Assault, The (Snipers).tp

Funcion:MEMC_MV_Penalty_Direction_Analysis()

flag:u1_mv_penalty_dn2up_true

UBYTE u1_dtl_true;  up dtl小，down dtl大
UBYTE u1_gmv_dn_move_true; 最下方的gmv都在动
UBYTE u1_gmv_dn_diff_true; 最下方的gmv diff很小，接近pan
UBYTE u1_dtl_zmv_true;  整张zmv为0的dtl很小，基本为平坦区

KME_ME_TOP_cand_penalty_wrtAction()

将cand3(0,2)的 penalty降低，由下向上收敛

Lisa(12/04)>

Judge:

- U1_dtl_true: (rgn1-6)up_rgnDtl_min<0x200 && (rgn25-30)dn_rgnDtl_min>0x1500

  - 上半部dtl少，下半部dtl多

  - 疑问：感觉上半部少的判断用max更合理？这里是为了画面判断？

- U1_gmv_dn_move_true: gmv_rgn_mvx[24~31] all > 0x10

  - 下半部移动较大

- U1_gmv_dn_move_true_1: gmv_rgn_mvx[24~31] one > 4

  - 下半部没有静止

- U1_gmv_dn_diff_true: gmv_rgn_mvx[24~31] neighbor diff < 4

  - 下半部移动一致

- U1_dtl_zmv_true: dtl_zmv_cnt_rb < 0x700

  - 有细节却静止的block不太多

- U1_cond0_true: u1_dtl_true&&u1_gmv_dn_move_true&&u1_gmv_dn_diff_true&&u1_dtl_zmv_true

  - 严格条件

- U1_cond1_true: u1_dtl_true&&u1_gmv_dn_move_true_1&&dtl_zmv_cnt_rb<0x200

  - 宽松条件

- U1_mv_penalty_dn2up_true: u1_cond0_true || u1_cond1_true

  - 自下往上收敛

Action:（自下往上收敛）

Cand3(0,2), ss, penalty: 0x24->0x18; ds, penalty: 0x24->0x1a

********************************

- Pattern:

BeanBird
Bruce_HD_40Mbps.trp
海贼王

Problem: broken

Funcion:MEMC_Object_FastMove_Det()

扩展检测：u1_BFastMove_true_1

action:关掉empty_proc, obme size 变成8x16

Lisa(12/04)>

MEMC_BGStill_Det()

********************************

}

交接@Yayo@20151111-20151127

{

1， 操作放大镜功能，usb 轮播4k video ，在切换video时，发生video broken.

现象：

1） S/A/V CPU 均活着，OSD 看不见。

2） MEMC 状态可能处于Repeat Mode or TruMotion=On 状态，但参数都正常。

3） MC Agent 4,6,5,7 死掉

4） KMC,KPost pattern可打出；Input Pattern 打不出。

原因：

放大镜的sub-channel 抓m domain 数据时设定address 为align 8 byte, 而硬件需要16 byte align。 因此有机会发送 DCU error cmd，打到MEMC DMA。

查是否发生DCU Error Cmd方法：

(1) Repeat read 0xb800886c：bit9,8,5,1 都是0，确认DMA 死掉

(2) 0xb80072d0 = 0xf; 0xb80032d0=0xf : 打开DMA Command Detect 功能

(3) 当发生Video Broken时，读取0xb80072d4,0xb8007440,0xb80032d4,0xb8003440: 它们的bit30=1 表示发生DMA Error CMD; bit20~0 表示

2.  播放DTV KBS UHD 信号，随机的发生卡顿。 怀疑频宽不足。

1）开启永诚上的compress mode 可以省频宽（TVSB2, VE 会少10~20%，DCU Effi 数值也有下降）

2）目前我前面两台120panel均烧录epk#1076, 右面一台有开启compress mode，可做对比。

-------------------------

开启方法：

(1)video fw patch:

diff --git a/hevc_decoder/include/hevc_decode_def.h b/hevc_decoder/include/hevc_decode_def.h

index 1c867cf..274b937 100755
--- a/hevc_decoder/include/hevc_decode_def.h
+++ b/hevc_decoder/include/hevc_decode_def.h
@@ -28,7 +28,7 @@
 #include "dmem.h"
 
 //#define CHECK_CRC
-//#define CMPRS_ON
+#define CMPRS_ON
 //#define DEBUG_COMPRESSION
 //#define ALLOC_MEMORY_PASS3
 //#define DROP_NONREF_FRAME

(2) Bootcode Patch:

diff --git a/bin/hw_setting/rtd299O/IB_Setting.tbl b/bin/hw_setting/rtd299O/IB_Setting.tbl
index 98a2bc1..76aabdd 100755
--- a/bin/hw_setting/rtd299O/IB_Setting.tbl
+++ b/bin/hw_setting/rtd299O/IB_Setting.tbl
@@ -38,7 +38,8 @@ rtd_outl(0xb803f028, 0x00102222);     // <= region 0 = DC1, slice=128byte
                                                    // <= region 2,3 = Interleave 1:1, slice=512byte
 
 // block mode setting
-rtd_outl(0xb803f02c, 0x20202020); // => All 1:1, slice=32byte
+//rtd_outl(0xb803f02c, 0x20202020); // => All 1:1, slice=32byte
+rtd_outl(0xb803f02c, 0x22222222); // => All 1:1, slice=128byte
 
 
 // SCPU wrapper setting
@@ -204,8 +205,8 @@ rtd_outl(0xb803f028, 0x00102200);   // <= region 0 = DC1, slice=128byte
                                                    // <= region 3 = DC1, slice=128byte
 
 // block mode setting
-rtd_outl(0xb803f02c, 0x20202020); // => All 1:1, slice=32byte
 
+utl(0xb803f02c, 0x22222222); // => All 1:1, slice=128byte
 
 // SCPU wrapper setting
 // SEQ_BOUND

------------------------------------

}

交接@JZL @20151128-20151208

{

bspfw#290

pattern: General evaluation->Automobile

mv diff cost 設太大導致車子經過後的車子mv 殘留在背景大樓上 (將zmv penalty設成0仍會發生)

修改一姐的MotionRange function(將mv diff cost調小，讓mv不容易凝聚)

把原本條件放寬, 並增加背景需靜止的條件已防誤進

bspfw#286

Pattern:Origin

mc lpf時間軸上的不連續apply導致畫面看起來flicker

新增High density detection

檢測dtl_h_, dtl_v_o是否很大

若很大則將MC lpf及small obj關掉

bspfw#286

Pattern: 海賊王 12:55

scene change broken

因誤進video條件導致SC th太大進不了SC

把原本仲平改的SC th條件改得更嚴格: pure video (60 in 且cadence是video)時才提高 th

bspfw#284

Pattern: 少女時代

game mode切換到其他mode時因 MV從無到有收斂太慢畫面看起來會閃garbage

更改原本保護方法的寫法(將 dma 設定與 mc_bld_bypass 分開)

保護動作改為: fallback

review: http://code.realtek.com.tw:8088/#/c/12822/

pattern: color burst

422 to 444後color有階梯

將mc後的hsc lpf打開

係數已與Ms,kim confirm過

ToDo:

Pattern: Sky Dubai

Logo沒保護到 導致logo周圍有鬼影

在PQL LOGO裡新增FastPan Protection function

因為這個logo 為fade in 慢慢浮現 剛開始未能保護到

目前方法雖有改善但Mr.Anh仍嫌不足, 需再思考其他解法

(對比機時好時壞)

Pattern: Skiiing

解題方向: 將mc lpf 關掉或讓 logo有保護到

Pattern: 流水

有Mpeg nr block, 不做MC lpf (因會將block effect抹除)

}

交接@Ann_List @20151128-20151208

{

[USB] Video jerk when 4K@60p USB playback , KTASKWBS-2587	=> 永诚

PQ Evaluation Issues

1.Sflower_reference_4 : Left high Freq. are broken (576i)	=> aliasing

2.Q.Tek AutoMobile left side building MV wrong		=> jzl解掉

3.25.m2v : judder		=> 没看到

4.Sky dubai : Logo broken / building broken / Top boundary halo	=> jzl解，Ann不满意

5.Origin - there is flicker(High Freq. area) in cave	=> jzl解，commit

6.Exodus for HDR : bottom ground broken	=> dc on/off? Learnrpg改错

7.Skiing: Logo blur, SC broken.	=> 未解,jzl

8.017_4K_UHD_Tech. 2nd block grid 破

TVvideoJop Sony player film32322 some point judder-11/16	=> 希望更smooth

Sudden judder sometimes

serious broken sometimes (When DC on/off)

unstable judder on KBS UHD DTV ch

[USB] Judder on 50Hz input USB playback

}

交接@Rain@20151209-20151225

{

**************************

Pattern：
        ( player T7 ) 017_4K_UHD_Tech:    grid broken at Ultra Lumanince part

Function:

MEMC_DtlLinesProctect()

Action:
        mv diff cost = 0
        zmv penalty = 0x20

已commit

**************************

Pattern：
    bruce 甩麦克风前 偶然会被黏住, strange judder，broken

Function:

repeat pattern函数：

新增dtl比值条件，因为bruce的dtl_all很大，但dtl_h_o和dtl_v_o小
        新增hold的条件，达到240张才hold张
        新增退出条件，tc很乱时
        收紧gmv条件，不要运动太大

调整5张做一次时的cnt step

与小安讲是我们FW写错code，只是debug相关的code，不是功能上的

已commit

**************************

Pattern：
        QTEK

Q.Tek AutoMobile left side building MV wrong
        边边做不好

Flag:

u1_HD_by_APL_true
        dtl与apl的比值较大

Action:
        将object_fastmove关掉，obme不要增大会有好处

已commit

**************************

Pattern：
        T7 Food Odyssey_1

broken fade-in case when beginning contents

Function:

MEMC_BadScene_Det()

检测fade，且sad比较大

扫pattern，非常难进此函数

Action:
        phase loop vecter limit 开启，且参数调整

已commit

**************************

Pattern：
        Bruce halo at beginning

Function:

MEMC_Object_FastMove_Det()

pOutput->u1_b_gmv_small_plus_true

大部分静止的case，obme size由3还原成原来的

与小安讲是修改dehalo

已commit

**************************

Pattern：
        Bruce macphone broken

Action:

延长u1_BFastMove_true和u1_BFastMove_true_1 hold time

已commit

**************************

Pattern：

Bruce begin, bruce appear

Function：

MEMC_Special_Bruce_Appear_Det()

左边动的没有右边快
        都向左动
        dtl

Action:
        加大收敛速度

update offset 右侧的调远一点
        调penalty
        关掉empty proc
        关掉dehalo
        multimin2关掉
        让multimin1容易进

今天给小安看过后再commit

**************************

}

DMA METER@RL @20151128-20151208

ME

0x31A4[10]: 0, write dma; 1, read dma

-> [家汉] =0，0x31bc 讀到的是me 8 个 channel write 的總data

=1，0x31bc读到的是me 各channel read的总data

ReadBack, 0x31BC[31:0]

-> 表示进出dma的数量，正常维持在>16bits，如值很小表示进出dma的量很少，有问题.

MC

0x1E00[17:16]:

00, w, mc write

01, r, iframe read

10, r, pframe read

11, w, mc write

ReadBack, 0x1E30[31:0]

-> 同上ME DMA的解释

==DMA R/W==

Lf/hf, write, 写入dma的comp header的数量

0xb80994f0[11:0] kmc_00_headernum, 4k, = 1080d

0xb80994f0[23:12], kmc_01_headernum, 4k, =1080d

I_lf, p_lf, i_hf, p_hf

0xb80999a0-0xb80999ac

[15:0], data_num, 一行读了多少笔data，4k，normal=0xf0

[31:16], line_num, 读了多少行，4k，normal=1080d (compression读了多少条)

==DDR ADDR==

| 0x00[31:0] | reg_kmc_00_start_address0 | 30A6A300 |
| --- | --- | --- |
| 0x04[31:0] | reg_kmc_00_start_address1 | 30FF3B00 |
| 0x08[31:0] | reg_kmc_00_start_address2 | 3157D300 |
| 0x0C[31:0] | reg_kmc_00_start_address3 | 31B06B00 |
| 0x10[31:0] | reg_kmc_00_start_address4 | 32090300 |
| 0x14[31:0] | reg_kmc_00_start_address5 | 32619B00 |
| 0x18[31:0] | reg_kmc_00_end_address0 | 30FF3B00 |
| 0x1C[31:0] | reg_kmc_00_end_address1 | 3157D300 |
| 0x20[31:0] | reg_kmc_00_end_address2 | 31B06B00 |
| 0x24[31:0] | reg_kmc_00_end_address3 | 32090300 |
| 0x28[31:0] | reg_kmc_00_end_address4 | 32619B00 |
| 0x2C[31:0] | reg_kmc_00_end_address5 | 32BA3300 |
| 0x30[31:0] | reg_kmc_00_lr_offset_addr | 2C4C00 |
| 0x34[31:0] | reg_kmc_00_line_offset_addr | 1500 |

| 0x40[31:0] | reg_kmc_01_start_address0 | 32BA3300 |
| --- | --- | --- |
| 0x44[31:0] | reg_kmc_01_start_address1 | 3312CB00 |
| 0x48[31:0] | reg_kmc_01_start_address2 | 336B6300 |
| 0x4C[31:0] | reg_kmc_01_start_address3 | 33C3FB00 |
| 0x50[31:0] | reg_kmc_01_start_address4 | 341C9300 |
| 0x54[31:0] | reg_kmc_01_start_address5 | 34752B00 |
| 0x58[31:0] | reg_kmc_01_end_address0 | 3312CB00 |
| 0x5C[31:0] | reg_kmc_01_end_address1 | 336B6300 |
| 0x60[31:0] | reg_kmc_01_end_address2 | 33C3FB00 |
| 0x64[31:0] | reg_kmc_01_end_address3 | 341C9300 |
| 0x68[31:0] | reg_kmc_01_end_address4 | 34752B00 |
| 0x6C[31:0] | reg_kmc_01_end_address5 | 34CDC300 |
| 0x70[31:0] | reg_kmc_01_lr_offset_addr | 2C4C00 |
| 0x74[31:0] | reg_kmc_01_line_offset_addr | 1500 |

| 0x00[31:0] | reg_kme_00_start_address0 | 30000000 |
| --- | --- | --- |
| 0x04[31:0] | reg_kme_00_start_address1 | 30100000 |
| 0x08[31:0] | reg_kme_00_start_address2 | 30200000 |
| 0x0C[31:0] | reg_kme_00_start_address3 | 30300000 |
| 0x10[31:0] | reg_kme_00_start_address4 | 30400000 |
| 0x14[31:0] | reg_kme_00_start_address5 | 30500000 |
| 0x18[31:0] | reg_kme_00_end_address0 | 3007E900 |
| 0x1C[31:0] | reg_kme_00_end_address1 | 3017E900 |
| 0x20[31:0] | reg_kme_00_end_address2 | 3027E900 |
| 0x24[31:0] | reg_kme_00_end_address3 | 3037E900 |
| 0x28[31:0] | reg_kme_00_end_address4 | 3047E900 |
| 0x2C[31:0] | reg_kme_00_end_address5 | 3057E900 |
| 0x30[31:0] | reg_kme_00_lr_offset_addr | 80000 |
| 0x34[31:0] | reg_kme_00_line_offset_addr | 3C0 |

| 6. DC_SYS status |  |
| --- | --- |
| 6.1 FIFO Status | 0xb800_7064, 0xb800_3064 |
| 6.2 Error Cmd | 0xb800_72d0, 0xb800_32d0 要為0x05 (開啟detection, 沒有的話要設0x0f打開) |
|  | status為1代表有error cmd |
|  | DC1SYS1: 0xb800_72d4[30] |
|  | DC1SYS2: 0xb800_7440[30] |
|  | DC2SYS1: 0xb800_32d4[30] |
|  | DC2SYS2: 0xb800_3440[30] |
|  | more info |
|  | DC1SYS1: 0xb800_72d4[29:0], 0xb800_72d8[31:0] DC1SYS2: 0xb800_7440[29:0], 0xb800_7444[31:0] DC2SYS1: 0xb800_32d4[29:0], 0xb800_32d8[31:0] DC2SYS2: 0xb800_3440[29:0], 0xb800_3444[31:0] |
| 6.3 SYS2 mux | 如果ACPU/VCPU/KCPU access正常, 但TV_SB2/TV_SB4/MEMC不正常,可能是SYS2有問題, 可以把以上IP DMA先關掉, 切回SYS1再打開, 確認是否為SYS2的問題 |
|  | register: |
|  | DC1: 0xb800_7400 [2]MEMC,[1]TV_SB4, [0]TV_SB2 |
|  | DC2: 0xb800_3400 [2]MEMC,[1]TV_SB4, [0]TV_SB2 |
| 6.4 IB status | Internal FIFO status: 0xb803f0f0, 0xb803f1f0, … 0xb803fcf0 |
|  | Error command status: 0xb803f0f4, 0xb803f1f4, … 0xb803fcf4 |
| 6.5 64-bit wrapper status | Error command status |
|  | TVSB1：0xb80070c4[30:29] |
|  | SB1：0xb80070c8[30:29] |
|  | SB3：0xb80070cc[30:29] |

DebugMsg@MEMC

{

==送进MEMC的in/out phase==

DTG spec裡有status可以讀:

B80284A0 [29:24] : uzudtg_input_frame_cnt_ro -> MEMC_out_phase

B80284A0 [21:16] : uzudtg_output_frame_cnt_ro -> MEMC_in_phase

MEMC 内部：

0x449c[5:0] regr_kphase_out_phase

0x449c[15:12] regr_kphase_in_phase

@120 panel, out_phase一定要是偶数

In_phase/out_phase = N/M

}

{

///::::

另外,

若跟GPU/SE有關的話

可試試看開啟BW limit 功能

若是啟動 BW limit 就不會有瞬閃問題

就有可能跟瞬間頻寬不足有關

// 用BW limiter限制GPU, TVSB3 bandwidth

GPU bandwidth limit (0xb8007300 B[6]=1, B[7]=1)

Bw_timer_threshold (0xb800731C) = 0x40

Bw_timer_threshold (0xb8007320) = 0x40

Bw_timer_threshold (0xb8007350) = 0x01

Bw_timer_threshold (0xb8007354) = 0x01

///::::

如果懷疑MEMC有BW導致的問題，可以用這個方法把MEMC data進出DMA的priority調到最高：

B80030b0=0x0

B80070b0=0x0

如果調priority後問題消失，請聯絡永誠。(同時請準備好BW tool，有很大的機會用的到…:P)

}

{

Memc reset:

| Register::SYS_SRST3 0x1800010C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Bits | R/W/D | Reset State | Comments | Config |
| RSTN_MEMC | 31 | R/W | 0x0 | Reset bit of all module in MEMC (active low) |  |
| RSTN_MEMC_ME | 30 | R/W | 0x0 | Reset bit of me module in MEMC (active low) , for bypass mode |  |
| RSTN_MEMC_RBUS | 29 | R/W | 0x0 | Reset bit for rbus clock in MEMC , should be set beforce RSTN_MEMC/ RSTN_MEME_ME |  |

}

{

MEMC 量测到的in/out h/vtotal:

In:

0xb8099018[5:3] = 0x7

0xb8099018[6] = 0x1

0xb8099018[18:7] = 0x80

Read:

0xb80990f4[11:0] =0x780 ,hact

0xb80990f4[23:12] =0x870 ,vact

0xb80990f8[11:0]=0x898, htot

0xb80990f8[23:12]=0x8c9, vtot

Out:

0xb809d004[18:16] = 0x7

0xb809d004[19] = 0x1

0xb809d004[31:20] = 0x80

Read:

0xb809d0ec[11:0]=0x3c0, hact

0xb809d0ec[23:12]=0x870, vact

0xb809d0f0[11:0]=0x44c, htot

0xb809d0f0[23:12]=0x8c9, vtot

}

PCB Info@MEMC

K2L: 封装，31x31，4颗DDR，MEMC有两颗

K2LP: 27x27，总共2颗DDR

ATSC 规格：两个tuner长一样

DVB 规格：两个tuner不一样

2D/3D FrameRate@MEMC

/*K2L--> start*/

2D:

| In\out | 48hz | 50hz | 60hz | 100hz | 120hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24hz | v | x | v | x | v |
| 25hz | x | v | x | v | X |
| 30hz | x | x | v | x | v |
| 50hz | x | v | x | v | x |
| 60hz | x | x | v | x | v |

3D:

PR in->PR out

| In\out | 48hz | 50hz | 60hz | 100hz | 120hz | 200hz | 240hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24hz | v | x | v | x | v |  |  |
| 25hz | x | v | x | v | X |  |  |
| 30hz | x | x | v |  |  |  |  |
| 50hz | x | v | x | v | x |  |  |
| 60hz | x | x | v | x | v |  |  |
| 96hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 100hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 120hz |  |  |  |  |  |  |  |

Crixus小志伟传给MEMC的timing只有上述2D固定的table，不管2D还是3D的case，都一样，K2L的MEMC没有区分3D，就算3D，MEMC会都当成2D image处理.

/*K2L--> end*/

Register list@MEMC

- Reg_kphase_meter_enable

  - toggle读outTable

- Reg_kphase_meter_source_sel

  - 跟reg_kphase_meter_enable一起看

  - 可以读出不同时间点的phasetable

  - 0, mc_start

  - 1, mv_start

  - 2, me_start

  - 3, lbme_start

  - 4, dehalo_start

  - 5, lbmc_start

- Reg_metop_register_latch_enable

  - 1：me中有些register对齐vsync生效(类似double buffer的做法)

    - Reg_metop_sc_clr_sw_control_en

  - 0：即时生效 or 看HW怎样做生效的时间点

STR Flow Info@MEMC

- STR: Suspend To Resume

- DC off/on

  - 先存global variables，再suspend所有MEMC的register

  - Function call flow:

    - Disp_suspend(video suspend)

    - Misc_suspend(video suspend)

    - HAL suspend

    - Misc resume(video resume)

    - Disp_resume(disp_init, video resume)

    - HAL resume

- STR: dc off/on flow + quick start on; STD: ac off/on flow

HW Info@MEMC

- Slave mode设定后为何要等2vs才能开dma？

  - Default memc是master mode，因此会用自己造的vs，但跟我们scaler接在一起后会需要设定slave mode。当slave mode设定后，memc会用dtg给的timing，如果slave mode的设定时间正好切在data的位置，就有机会打死me Agent(me没做保护，ver0.0)。因此slave mode设定后，等2vs，timing跟data save后再开dma。

- Timing切换可能引起“倒退”

  - Free Run，d-timing按照之前的timing继续给

  - Frame sync，d-timing跟i-timing一致，比较难做

  - Fix list line，

    - Fixlastline_en: b8028000[28]

- PC Mode时，如要force source输出，只能force iz

{

444 MC 要設pc_mode

Kiwi 的 pcmode 會把 frame I/p 的 data 用下面的方式存到sram

pcmode=1 :

y_lf_i save to y_lf_p sram hf hf_p

cr_lf_i save to y_lf_i sram hf hf_i

cb_lf_i/p save to c_lf_i/p sram hf hf_i/p

Frame p 的 data只有cb 有留下來,   y and cr 都無法存

Frame I 的 y/cb/cr 都有存下來

這裡是做死的,  只存完整的frame I,

HW 在後面也是把frame i y,cb,cr 的 data 給 iz

所以後面的bypass blending 的地方一定要選 iz 才是對的

}

- Rpc 发的顺序最好quene，判断flag越少越好.

- [LGE]看到bootcode开机时的“LG LOGO”，则SW走的flow为STD(ac on flow)，如没有，可判断为STR(dc on flow). P-Only mode->Exit->Enter Factory mode->loop(dc off->on, 这里走的是std flow)

{

Dear Marcus,

access 0xB8099018 timeout,

timeout 通常是 NO IP power, NO IP clock.

可能是執行順序的問題.

best regards,

jeffrey

}

{

Dear Marcus:

Memc rbus access timeout 就要看

Reg_Clken_memc_rbus,  reg_clken_memc ,  reg_clken_memc_me

Reg_rstn_memc_rbus,  reg_ rstn _memc ,  reg_ rstn _memc_me

是不是都已經下成1

Rbus timeout 就是

write 沒下進去

Read 得到data =  0xdeaddead

Jahan

}

- ME dma死掉

ME死掉直接原因：a. vsync打到data_enable; b. vtotal太少(porch太少？)

{

Dear all,

關於ME掉, 疑以是MEMC的vtotal不足, 上回跟kiwi sync過 若vtotal 小於某個值會有問題

以下是量測vtotal的方法, 請幫忙在ME會死的平台上量一下vtotal

量MEMC input timing

----------------------------------------------------------------

設 b8099018[5:3] = 7 reg_kmc_in_measure_sel

設 b8099018[6] = 1 reg_kmc_in_measure_en

讀 b80990f8[23:12] kmc_in_v_total_ro

======================================

量MEMC output timing

----------------------------------------------------------------

設 b809d004[19] = 1 reg_post_out_measure_en

設 b809d01c[2] = 1 reg_post_hv_measure

讀 b809d0f0[23:12] post_out_vtot_measure_ro

可讀出目前的v_total是不是足夠

Thanks,

Best Regards,

Pohsien

}

HW Semaphore

{

Dear all,

所有 clock/reset control register 是大家共用的, 所以請務必遵守下面規則,

clock/reset 控制前一定要先檢查 hw semaphore 5, 確認可以使用才進行控制, 控制完則釋放 hw semaphore

SB2_HD_SEM_NEW_5_reg 0xB801A634

linux 這邊很早就已經有提供 API, 請各位務必使用下面 API 來控制 clock/reset

void CRT_CLK_OnOff(enum CRT_MODULE module_ip, enum CRT_CLK clken, void *private_data)

example

CRT_CLK_OnOff(TP, CLK_ON, NULL);

AVK FW 如果要控制則是請檢查 HW semaphore

邏輯大概如下

void hw_semaphore_try_lock(void)
{
        while (!*(unsigned int volatile *)GET_MAPPED_RBUS_ADDR(SB2_HD_SEM_NEW_5_reg)) {
                pr_err("#@# %s wait SB2_HD_SEM_NEW_5_reg ready\n", moduleName);
                pr_err("#@# last %s used SB2_HD_SEM_NEW_5_reg semaphore\n", lastModuleName);
                mdelay(20);
        }
}

void hw_semaphore_unlock(void)
{
        *(unsigned int volatile *)GET_MAPPED_RBUS_ADDR(SB2_HD_SEM_NEW_5_reg) = 0;
        udelay(10);
}

Chuck

}

{

改 TITLE.

尤其對 clock 開關,

不這樣寫, 可能會造成,

1. 打開CLOCK失敗, 或是你開好, 又被別人關掉

2. 或是別人開好的其他IP clock 又被你關掉.

結果: --> 各種 R-BUS time out.

從: Jeffrey
寄件日期: 2016年1月28日 下午 03:43
至: mm_mm2_sd2; mm_mm2_sd
副本: Price; Clayton Wu
主旨: FW: K2L VCPU EPC

Dear all,

寫 code 宣導:

A.  寫在 Video FW (VCPU), ACPU 的 semaphore , 請依照以下的寫法. 不要用 system 的 SEMAPHORE.

且 SEMAPHORE 包住的 動作, 不要有迴圈, 不要有delay, 不要有function call. 在最短時間還回去 HW_SEMAPHORE

B.  開關 CLOCK, b800-01xx, b800-0xxx, 請全部用semaphore 保護.

wait_semaphore();

u32_rb_val = rtd_inl(SYS_CLKEN3_reg);
  u32_rb_val &= 0x3fffffff;
  rtd_outl(SYS_CLKEN3_reg, u32_rb_val);

release_semaphore();

# REF 下面MAIL藍色字

best regards,

jeffrey

從: Jinzuo
寄件日期: 2016年1月28日 下午 03:10
至: Elsie Hsin-Yu Chang [張心瑜]; WTLiao; Ben Wang [王學彬]; Tomson; Jeffrey; JiaHan Chang; Po-Hsien, Wu; Alantong
副本: lisa_xu; rain_san; FrankCheng[吉雄]; RL_Lin; yayo_yang; Jason9.ccc
主旨: RE: K2L VCPU EPC

Dear all,

與雄哥討論後改成以下:

else if(u1_is_me_dead && u4_me_reset_cnt == 6)
 {
  int i;
  // get HW semaphore //20160127
  while (!(*(volatile unsigned int *)SB2_HD_SEM_NEW_5_reg))
  {
    for (i=0 ; i<100 ; i++) asm volatile ("nop");
  }

// 20160114 disable memc clock b800011c
  u32_rb_val = rtd_inl(SYS_CLKEN3_reg);
  u32_rb_val &= 0x3fffffff;
  rtd_outl(SYS_CLKEN3_reg, u32_rb_val);

// reset memc
  u32_rb_val = rtd_inl(SYS_PLL_ACPU2_reg);
  u32_rb_val &= 0x3fffffff;
  rtd_outl(SYS_PLL_ACPU2_reg, u32_rb_val);

// 20160114  new position
  // release reset memc
  u32_rb_val = rtd_inl(SYS_PLL_ACPU2_reg);
  u32_rb_val |= 0xc0000000;
  rtd_outl(SYS_PLL_ACPU2_reg, u32_rb_val);

// 20160114 enable memc clock b800011c
  u32_rb_val = rtd_inl(SYS_CLKEN3_reg);
  u32_rb_val |= 0xc0000000;
  rtd_outl(SYS_CLKEN3_reg, u32_rb_val);

// put HW semaphore //
  *(volatile unsigned int *)SB2_HD_SEM_NEW_5_reg = 0;

u4_me_reset_cnt++;

ROSPrintf("[ME reset flow]: %d\n\r", u4_me_reset_cnt);
 }

}

frameDelay timing Info@MEMC

[Figure. From 家汉,60->60]

家汉>

HW 是在每個frame 會找個時間 (mc 開始前),  去把 phase table sram 全部讀出來看哪一個設定跟現在的狀態相同

狀態會看 {3d, film_mode, out_phase, film_phase}

現在 3d, film 應該都是0

film_phase 應該也是0

out_phase 是從外面送進來的 frame_cnt

1. 每两个out_vs之间对应1个write，对应1个me_start, mc_start, lbme_start, lbmc_start.

但me_start，mc_start都不是自己这个write的i/p read所对应的，而lbme_start/lbmc_start

是自己的.

2. 每个lbme_start跟其后面的me_start是一组，每个lbmc_start跟其后面的mc_start是一组，

lbme_start/lbmc_start的意思都是根据mv range preload需要的data；而me_start跟mc_start则是开始算mv和开始算mc;

3. 所以60video in 60 video out的case：

p read = windex-1(前一张)，已经delay 1张；

lbmc_start还在write快结束的时候(靠近下一个out_vs了)，又delay将近1张；

等到mc_start开始时，又有些delay.

所以会delay 2 frame+. 因此跟实验结果符合.

4. 上述3说lbmc_start的时间会在write快结束的时候，所以

我们可以尝试p read = write index试试，家汉表示应该不会撞到.

Burn Update@MEMC

{

Dear all

Share两个bootcode下的指令，用于动态替换s/a/v/v2 cpu fw进行debug

1. 将需要load到DDR的image放到USB

2. 按ESC进入bootcode command line

3. 依次执行下面命令：黄色字体部分命令是属于选做，即要几个取决于你要替换几个image

tzfwopt; cp2ram bspfw 0x23006000; split 0x23006000; cp2ram kernel 0x108000;

mw 0x18061108 0x1228080;usb start ;

fatload usb 0:1 0x00108000 vmlinux.bin                                     //替换linux image

fatload usb 0:1 0x01600000 bluecore.audio                                 //替换audio fw

fatload usb 0:1 0x01a00000 video_firmware.bin                          //替换video fw

fatload usb 0:1 0x01e00000 video2_firmware.bin                         //替换video2 fw

fatload usb 0:1 0x16008000 kcpu.bin                                         //替换kcpu fw

go all

thanks

BR,俊臣

}

{

Dear All,

救起燒過Branch epk的板子

Branch IMAGE 燒起來都是 “Release Mode”

所以會攔不到bootcode

Step:

1.       Ctr+Q ,AC OFF/ON 進入ROM CODE

2.       RTICE 直接燒BOOTCODE

rtice重燒, 可使用俊臣提供的bootcode

\\10.19.30.70\dailyimage\CIM_Daily\CIM_OEbuild\K2L\Bootcode\Allen_Bootcode

allen_bootmode_only_dvrboot.exe.bin

3.      進入bootcode再清一次nvm (確保還原為debug mode)

4.      重燒master tree EPK，可讓版子重返人間進入console

BRs,
Hope

}

Algo Info@MEMC_V1(@Merlin,201507-12)

- 进出MEMC，3840x2160

- ME

  - Size: 960x540

  - Linebuffer: +-40lines

  - Mvx, +-256pixels; mvy: +-80pixels; base on me size

- MC:

  - FHD: linebuffer +-80lines;

  - UHD: linebuffer +-80lines

To be improved@MEMC

- Filmdetect vs mixmode, 分开，最后再合集

- Mixmode，用更细致的12region？

- Filmdetect, 计算sequence时的motion th，应该考虑如果有一张motion非常大的情况，应该不考虑比较好?

- Filmdetect，当发生某些bad editing时，能否修掉？（with phaseTable）

- Film resync，会有倒退现象（with phaseTable）

- HW能否直接给出每一张用的table的header(RO register)?

交接@Lisa@20160111-20160124@MEMC

- 2821，hbbtv judder

  - RootCause:

    - Mixmode misdetect, 左上角有计数器，一直被干扰. 算法不能分辨是固定位置的计数器还是移动的subtitle.

  - Solution:

    - N/A

- 25Hz 播放有时会奇怪judder，TruMotion off也会这样

  - Reproduce Steps:

    - 60i切到25hz，比较容易复制

  - Status:

    - 加学彬改harmony5176的patch，就不容易复制了，正在问学彬是否可能是RootCause

- harmony 2962: Netflix broken

  - RootCause:

    - 进了之前boundary fast mode的条件，random mv step被调很大，腿那边颜色一致，太大的step容易找错mv

  - Solution:

    - 认pattern卡掉这个条件

- harmony 4933: PC 送HDMI进来，24，25hz ，resolusion4096画面会闪 // harmony 5159&5160:  video shakiness when ac on

  - RootCause:

    - 25hz一直写22table

    - 我们在变更TruMotion 状态（On/Off），且当前memc 正处于repeat mode switch中时，有机会miss repeat mode setting 步骤，造成 deblur/dejudder level等与 repeat mode status 不一致，mv无法清除，画面抖动。

  - Solution:

    - 改25hz的table gen flow，不要一直write table

    - 当memc处于repeat mode switch ,又收到了一个变更命令，则已最后一次要变更的状态为准，改走force 设定flow。

- harmony 4872:  HDMI-PC input → Change picture mode to photo，hue change

  - RootCause:

    - pc mode setting里会call到repeat mode的force设定，如果TruMotion的flag不是off，有机会pc mode setting跟repeatmode setting打架，比如pc mode关dma，设blendmode=iz(1)；但TruMotion是Smooth，需要开dma，设blendmode=0. 而pcmode下blendmode有limitation，只能设定成1.

  - Solution:

    - Pc mode时不要档setMotionComp的设定，换到底层apply register的地方去挡

- harmony5176: 建筑物pan judder(special_motion_4.mpg)，usb播，约5s

  - Symptom:

    - 建筑物中间会judder，原因是vo会有repeat/drop

    - 偶尔judder会持续从replay开始到结束

    - Replay开始总会judder

  - RootCause:

    - Symptom i/ii:

      - Vo有isr delay，造成repeat/drop(永诚)

      - Timing sync的align mode有设错(学彬)

    - Symptom iii:

      - 起播开始，dvs sync ivs走freerun，有机会drop frame，这是hw limitation.

      - 当有repeat/drop时，film phase必定不match实际的motion flag，会导致memc 拿错r/w index来做interpolation，因此会导致judder. 如满足quit条件，先quit再reenter，那judder实际会更久.

      - 当完全没有repeat/drop时，每次replay开始，film phase未必match实际的motion flag，需要重新resync，也会judder. (小judder)

  - Solution:

    - Symptom i/ii: 永诚/学彬

    - Symptom iii: 尽量延长quit时间，但有side effect: 当cadence->video时，可能难退出，且当该video的motion较小时，更难退出.

- harmony3201: judder(mixmode)

  - 3201，DTV judder

    - RootCause:

      - 22, mixmode misdetect, rim boundary附近一直有类似video的motion，导致误检

    - Solution:

      - 排除rim boundary的影响，把框往内缩

- video broken: DMA被全关

  - Reproduce Steps:

    - P only自动关开机；

    - Exit退出，出现FactoryMode+雪花

    - 不断DC off->on(有出现bootcode的LOGO，应该实际走的ac on的flow)

    - 有机会dc on后dma全关，画面花掉

  - RootCause:

    - initialize里有dma开要等2-3个vsync，但等到后，虽然force设定，因为是先设定flag，等1个vsync再apply register下去，如果等的这个vsync里有setMotionCmp的设定，会把设dma的flag状态改掉，导致等到这个vsync后dma不被设定.

  - Solution:

    - 跟harmony 5159&5160 做法一致

- N多harmony在图像下半部闪线

  - RootCause:

    - timing setting有错，memc看到的vtotal!=0x8c9，且偏较远，data可能被砍掉

  - Solution:

    - 学彬改code

  - Plus:

    - Memc的code里有加上vtotal等的打印，便于debug.

***K3L***

Dec_vtrig delay, in/out phase

问题：24to60，不work，发现in phase是00111对应12345，但默认gen table时，in phase是00011对齐12345.

问Kiwi 为何merlin2需要考虑这个delay，而merlin不需要.

下图是简单原理。(有讲不对的再请comment)

上图 上半图是input vs，下半图是output vs.

dtg送进MEMC的应该是像上图黑色箭头对齐的那样。

但就如家汉所说，output phase会在dec_vtrig的pos latch拿来查表，

而查表得到的i/p offset是要根据当前的write buffer来算read buffer的.

上图红色箭头大约表示delay dec_vtrig后拿out phase的时间点，

将这些时间点对齐到input phase看，在out phase=3的那张就会对齐到

inphase=1，而如果没有这个delay，会对齐到inphase=0.

实际的FW PQL在autogen时，原本是没有考虑dec_vtrig_delay的，merlin也没有考虑。

我查merlin的设定，发现：

@Merlin，dec_vtrig_delay = 160

@Merlin2, dec_vtrig_delay = 1600

Merlin的这个delay值很小，在上述case不纳入计算也可，

但Merlin2的这个delay过大，必须在算inphase/outphase关系时算上.

p.s. 问KIWI为何merlin2要设这么大，听他们的designer说，比mc_vtrig(0x40)大就可以了，

但写FW的人是follow FPGA的设定。在他们平台试设成160也OK。

//=================================

徐俊梅 21:00

恩，这样能理解

那dec_vtrig要看什么来设定呢？

现在设定成0x500 是合理的吗

'JiaHan Chang' 21:01

dec_vtrig 我也還在想

基本上,  mc_vtrig < dec_vtrig < lbmc_vtrig

但是 24 to 60 比較特別

中間在out_vs 一半的時候， 有個 in_vs 發生

徐俊梅 21:04

之前上海有说 60hz要做120hz的me，是不是可能也跟24to60的 in_vs对到out_vs一半有关？

'JiaHan Chang' 21:06

因為是說，如果要開 me_work_mode 讓一張mc frame 做兩次me， 那麼 即使輸出是60 hz,  me1 也需要跑 120 hz 的frequency

應該

要讓第二次的me1 拿到跟第一次me1 一樣的 frame info， Dec_vtirg 需要在第二次 me1_start 之後

所以他們才把dec_vtrig 設定在一半vtotal之上

徐俊梅 21:12

恩恩，这样感觉能理解了. me1_start也是有计算公式的吧？

'JiaHan Chang'

me1_Start 有兩個， 一個是mv_start

用來preload 前一張的mv info

me1_start 只要在mv preload 完成後再開始就可以

不過這牽涉到 dma 頻寬，所以沒有公式

'JiaHan Chang' 21:19

me1 and me2 可以設同時

me2dh_preflt 晚 me2 兩個row =  2x4x4 = 16

me2dh_pstflt 晚 me2dh_preflt  兩個row =  2x4x4 = 32

兩個都是32

in/out phase Delay Exp

Dear LISA,

我做了以下的實驗, 發現 miami_24_24..mp4. 的就變成正常了.

所以phase table 應有一種delay 關係, 我們的PHASE 要有SHIFT 就會正常了.

0 01 1

01234

-->

Z 0  0 1 1

01234

將

b802847C的db_en關掉 (847C[18] = 0, 847C[14] = 0)

b802850C的bit28-16 for line, bit12-0 for pixel

b802850C=200-0000H

=>VDELAY=512 LINES

Dear 煥文

850c delay 512 , timing的相對關係是什麼?

best regards,

jeffrey

Framecnt register

Vgip in(ivs)， 0xb8025cdc

Uzudtg送进memc， 0xb80282e4(memc input)

Dtg master(dvs),0xb80282dc -> output to panel

Uzudtg, 0xb80282ec –> output to panel

------

1. 0xb8025cdc, vgip ivs in

2. 0xb80282e4, uzudtg送memc，memc input framerate

3. 0xb80282dc, dtg master设定，out to panel

4. 0xb80282ec, uzudtg送memc output，out to panel

------

HDMI 从VO出来

@K3L，为了HDR，HDR有部分function一定要经过VO，所以K3L改成HDMI也会进VO

LOG PRINT

SCALER

echo 9 > /proc/sys/kernel/printk \n

mount -t debugfs none /sys/kernel/debug \n

echo -n "file rtk_vo.c +p" > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control \n

echo -n "file scaler_vscdev.c +p" > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control \n

echo -n "file scaler_vbedev.c +p" > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control \n

echo -n "file scalerdrv.c +p" > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control  \n

echo -n "file framesync.c +p" > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control  \n

echo dno > /dev/rtkaudio \n

HDMI/AUDIO

mount -t debugfs none /sys/kernel/debug

echo -n "file hdmiHdmi.c +p" > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control;

echo -n "file hdmiMS.c +p" > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control;

echo prdmg 0 > /dev/rtkaudio

echo 8 > /proc/sys/kernel/printk &

闪线，TruMotion off->on

List first,

有一题闪脏：

强制sc，TruMotion off->on 不会闪

强制不sc，TruMotion off->on 必现，且闪脏画面非常类似 I frame dma被关却仍去读I frame.

先记下，原因不解

SC hold cnt

Dear Lisa:

关于此问题，我们分析了一下，确实和时序有关系。

1.  对于60hz platform, ME还是会按120hz来做（ME自己在中间会产生一个vtrig）,  按现在的时序关系要求dec_vtrig设在中间这个vtrig之后，目前设成0x500 . (以0x45C为分界)。

2.  对于60hz platform, Reg_me1_sc_mc_hold_cnt 建议设成偶数，Reg_me1_sc_me1_hold_cnt建议设成1 .

3.  这次看到的卡通片场景，在sc ghost发生时，观察到输入为33,77,44等不规则cadence, 当前film mode如为video,极易反复触发 sc global mot< thr的条件。建议加大reg_me1_sc_static_keep_th=0x10来解决问题。

Henry

p.s. [C1_2510_MKV] FHD.1280x1080.Gundam 08.DivX5.AC3.128Kbps.48KHz(smi).mkv

拉高MEMC Priority

[0:30:17] jeffreyjh: 把MEMC priority 拉高方式

0xb80070b0 = 0x00000000

0xb80030b0 = 0x00000000

[0:30:52] jeffreyjh: 如果有變好, OR機率降低, 那的確有關

[0:31:22] jeffreyjh: 但如果沒有變, 不保證無關

[0:33:14] jeffreyjh: regr_kmc_00_wram_rw_err

regr_kmc_01_wram_rw_err

如果以上FLAG 有起來, 真的與帶宽有關

[0:33:41] jeffreyjh: Compression error/ decompression error

0x04fc[5] regr_kmc_07_dec_fetch_err

0x04fc[17] regr_kmc_07_headerfail

如果這二個 HADER FAIL, 表示: HEADER 壞-> 被踩OR自踩, OR 帶宽,

Read/Write Buffer对应关系

{

Dear all:

24to 60目前看到的一個解法:

1.      Pcmode 只用3個 frame buf 存 mc frame data

2.      mc_cts_i_offset 設成1, 表示當 input 寫到 frame buf N 的時候

I frame 會有機會去讀 N+1+ mc_cts_i_offset + 1 = N+3  mod3 = N的 frame buf

所以read 會去讀正在write 的那個frame buf 造成畫面錯亂

[解法] : 如果把 mc_cts_i_offset 設成0，可以避免出現read, write 同一個frame buf 的問題

不過, frame  delay 會增加

下表把 read / write 跟 in_vs/ out_vs 的關係畫出來

當input write to frame buf N,

這一張去讀哪個frame buf 跟前一張dec_vtrig 看到的 in_mc_idx 以及 phase table 讀出來的 mc_cts_i_offset 有關

式子是 :  in_mc_idx + 1 + mc_cts_i_offset    (in_mc_idx :  input 下一次會寫到哪個 frame buf,  N+1)

對24to 60,  紅字的in_vs 跟 dec_vtrig 的前後關係會影響下一張out 會去讀哪個 frame buf，需要注意

|  | In_Vs |  |  |  |  |  | In_Vs |  |  |  |  | In_Vs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wr frame buf | N |  |  |  |  |  | N+1 |  |  |  |  | N+2 |  |  |  |  |
| Nxt wr frame buf = in_mc_idx | N+1 |  |  |  |  |  | N+2 |  |  |  |  | N+3 |  |  |  |  |
|  | out_vs |  | out_vs |  |  | out_vs |  | out_vs |  | out_vs |  | out_vs |  | out_vs |  | out_vs |
| rd i frame | N + 1+ offset i |  | (N+1) + 1+ offset i |  |  | (N+1) + 1+ offset i |  | (N+1) + 1+ offset i |  | (N+2) + 1+ offset i |  | (N+2) + 1+ offset i |  | (N+3) + 1+ offset i |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (N+2) + 1+ offset i |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | dec_vtrig_a | dec_vtrig_b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ^ | ^ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ¦ | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

//=======================================================

发件人: JiaHan Chang [mailto:jhchang@realtek.com] 
发送时间: 2016年8月31日 20:09
收件人: 徐俊梅; 杨勇; RL_Lin; Learnrpg; Jeffrey; Jerry Wang<王稚杰>; Lesley Lin 林名黎; 伞光宇; 张益彬; Yan-De Chen 陳諺德; 钱强
主题: RE: RE: 目前所有的問題 tracking

Dear Lisa:

Dec_vtrig 的時間是看 out_vs,

Dec_vtrig 查phase table 的 參數是 int_vs 時, SW 去改 film mode and film phase 去改的(這個對嗎?)

就算 in_vs 在 me_vtrig and mc_vtrig 中間

只要dec_vtrig 在 mc_vtrig 後面

me_vtrig and mc_vtrig 都是拿到前一次 dec_vtrig 讀phase table 的結果

唯一怕有問題的是， in_vs 跟 dec_vtrig 太接近， 不知道會不會用錯的參數去讀phase table.

jahan

From: 徐俊梅 [mailto:lisa_xu@realsil.com.cn] 
Sent: Wednesday, August 31, 2016 7:47 PM
To: JiaHan Chang; yayo_yang; RL_Lin; Learnrpg; Jeffrey; Jerry Wang<王稚杰>; Lesley Lin 林名黎; rain_san; robin_zhang; Yan-De Chen 陳諺德; 钱强
Subject: 答复: RE: 目前所有的問題 tracking

Dear 家汉，

因为table是在input vs的interrupt更新.

如果有如下关系，即同一张的me_vtrig和mc_vtrig在input_vs时间点的前后

------------------------input_vs---------------------------

-----------me_vtrig---xxxxxxxx-----mc_vtrig------------

是不是me_vtrig 和 mc_vtrig =1后读到的table是不一样的？

有没有这种可能呢？

还是同一张output的me_vtrig,mc_vtrig,lbmc_vtrig都在一个frame的时间内？

Best Regards！

Lisa Xu, 徐俊梅,#55368

发件人: JiaHan Chang [mailto:jhchang@realtek.com] 
发送时间: 2016年8月30日 下午 03:35
收件人: 徐俊梅; 杨勇; RL_Lin; Learnrpg; Jeffrey; Jerry Wang<王稚杰>; Lesley Lin 林名黎; 伞光宇; 张益彬; Yan-De Chen 陳諺德; 钱强
主题: RE: RE: 目前所有的問題 tracking

- “給下一張的me,mc用”

请问这个下一张是相对dec_vtrig读的时间点正在做的me1/me2/mc而言吗？

對

因为实际上me1/me2/mc之间都有delay，给下一张要怎么保证呢？

- 只有Me_trig,  mc_trig, and lbmc_trig =1的時候,  才會去看剛剛dec_vtrig 從phase table 讀出來的參數是甚麼

之後整張frame 參數就保持固定

- 只要 me_trig, mc_trig < dec_vtrig,   它們看到的就是上一次 dec_vtrig 讀出來的

這樣可以保證 dec_vtrig 讀出來的都是給下一張用

Jahan

From: 徐俊梅 [mailto:lisa_xu@realsil.com.cn] 
Sent: Tuesday, August 30, 2016 3:25 PM
To: JiaHan Chang; yayo_yang; RL_Lin; Learnrpg; Jeffrey; Jerry Wang<王稚杰>; Lesley Lin 林名黎; rain_san; robin_zhang; Yan-De Chen 陳諺德; 钱强
Subject: 答复: RE: 目前所有的問題 tracking

Dear 家汉，

- 要看film_mode, out_phase, film_phase 這三個信號甚麼時候是ready的

film_mode, film_phase 是 SD 在 input_vs  interrupt的時候改的嗎?

是的，在input_vs 的interrupt会更新film_mode和film_phase

- “給下一張的me,mc用”

请问这个下一张是相对dec_vtrig读的时间点正在做的me1/me2/mc而言吗？

因为实际上me1/me2/mc之间都有delay，给下一张要怎么保证呢？

Best Regards！

Lisa Xu, 徐俊梅,#55368

发件人: JiaHan Chang [mailto:jhchang@realtek.com] 
发送时间: 2016年8月30日 下午 02:25
收件人: 徐俊梅; 杨勇; RL_Lin; Learnrpg; Jeffrey; Jerry Wang<王稚杰>; Lesley Lin 林名黎; 伞光宇; 张益彬; Yan-De Chen 陳諺德; 钱强
主题: RE: RE: 目前所有的問題 tracking

Dear Lisa:

| (reg1+reg22+reg52+reg8) | dec_trig | 1325 |
| --- | --- | --- |
| (reg1+reg22+reg52+reg7) | mc_trig | 109 |

Dec_trig 會看film_mode, out_phase, film_phase 去讀phase Table 給下一張的me,mc用

所以 Dec_trig要在 mc_trig 之後， lbme_trig, lbmc_trig 之前

然後到底該比mc_trig 晚多少

- 要看film_mode, out_phase, film_phase 這三個信號甚麼時候是ready的

film_mode, film_phase 是 SD 在 input_vs  interrupt的時候改的嗎?

- 要再看一下 mc and lbmc 的code.

Jahan

From: 徐俊梅 [mailto:lisa_xu@realsil.com.cn] 
Sent: Tuesday, August 30, 2016 10:47 AM
To: yayo_yang; JiaHan Chang; RL_Lin; Learnrpg; Jeffrey; Jerry Wang<王稚杰>; Lesley Lin 林名黎; rain_san; robin_zhang; Yan-De Chen 陳諺德; 钱强
Subject: 答复: RE: 目前所有的問題 tracking

Dear 家汉，

借这个mail多问一题：

| reg_crtc1_dec_vtrig_dly | 1280 |
| --- | --- |

这个register在K3目前设成1280.

之前在KIWI，有听到他们HW说设得比mc_vtrig_dly大就可以.

但设成0x80却会有问题：

比如PQ变得很差，可能MV或哪里会拿错还是怎样

比如有些timing靠近底部可能有source上的便宜现象.

所以想问，

这个register的工作原理是怎样的?

设在什么样的范围才合理？

是否有必要根据timing的不同有不同的设定？

谢谢~

Best Regards！

Lisa Xu, 徐俊梅,#55368

}

{

发件人: JiaHan Chang [jhchang@realtek.com]
发送时间: 2017年1月5日 10:19
收件人: Terrence; 徐俊梅; 杨勇; 伞光宇; 张益彬; RL_Lin; Learnrpg; 钱强; Yan-De Chen 陳諺德
抄送: Jerry Wu [吳 彥 興]; 谢俊兴
主题: RE: [Merlin][Konka]2k1k 120 Hz 關於"reg_crtc1_lbmc_vtrig_dly"設定問題請教

Dear all:

請 MEMC SD 要記得並了解下面的圖跟table 的意義

這個merlin / merlin2/ merlin3 基本上都適用 (除了一些小修改)

(上圖frc的位置不太正確，不過影響不大,   滿足 mc_trig = frc_trig + out_vs_width + frc_vs_bporch – 2  就可以)

| d11c reg1 | [12:0] reg_crtc1_ip_vtrig_dly | 16 | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| d11c reg2 | [25:13] reg_crtc1_me_org_vtrig_dly | 10 | 2 |
| d120 reg3 | [9:0] reg_crtc1_out_vtrig_dly | 131 | 45 |
| d120 reg4 | [29:20] reg_crtc1_frc_vtrig_dly | 138 | 71 |
| d124 reg5 | [5:0] reg_crtc1_me_vtrig_dly | 21 | 21 |
| d128 reg6 | [7:0] reg_crtc1_dehalo_vtrig_dly | 96 | 32 |
| d128 reg7 | [15:8] reg_crtc1_mc_vtrig_dly | 150 | 62 |
| d124 reg8 | [18:6] reg_crtc1_dec_vtrig_dly | 192 | 72 |
| d124 reg9 | [31:19] reg_crtc1_lbme_vtrig_dly | 2052 | 1026 |
| d128 reg10 | [28:16] reg_crtc1_lbmc_vtrig_dly | 2020 | 972 |
| d104 | [31:25] reg_crtc1_out_vs_width | 8 | 8 |
| d118 | [23:12] reg_crtc1_frc_vs_bporch | 37 | 12 |
| (reg1+reg3) | out_trig | 147 | 61 |
| (reg1+reg4) | frc_trig | 154 | 87 |
| (reg1+reg2) | mv_trig/osd_trig | 26 | 18 |
| (reg1+reg2+reg5) | me_trig | 47 | 39 |
| (reg1+reg2+reg5+reg6) | dehalo_trig | 143 | 71 |
| (reg1+reg2+reg5+reg7) | mc_trig | 197 | 101 |
| (reg1+reg2+reg5+reg8) | dec_trig | 239 | 111 |
| (reg1+reg2+reg5+reg9) | lbme_trig (preload me data) | 2099 | 1065 |
| (reg1+reg2+reg5+reg7+reg10 | lbmc_trig (preload mc data) | 2217 | 1073 |

972 應該是從kiwi fpga setting來的

上面的設定會讓 lbmc_trig 在 out_vs 後第1073條line 去 preload 下一個 frame 的data

現在mc out 畫面最下方有問題

應該是 mc 還沒有做完，lbmc_trig 就去 preload 下一張frame ， 導致mc 拿到錯誤的data

把972 改成 979 會好就表示等到mc 做完再去preload 就沒事了

972 設大可以避免mc 還沒做完就去preload

設太大會怕下一張mc_trig 的時候,  preload 還沒結束也會拿到錯的data    (不能讓reg1+reg2+reg5+reg7+reg10 > 1124)

可以實驗一下怎麼樣的設定是ok 的

會跟頻寬有關係

目前的設定

4k2k 的時候， lbmc_trig 到 mc_trig 中間有 (2250-2217 + 197) =230 條4k line 的時間來preload data

2k1k 的時候， lbmc_trig 到 mc_trig 中間有 (1125-1073 + 101) =153 條2k line 的時間來preload data

153條的時間如果太多，把 972 改大就沒有甚麼問題

Jahan

From: Terrence 
Sent: Wednesday, January 04, 2017 8:34 PM
To: lisa_xu; yayo_yang; rain_san; robin_zhang; RL_Lin; Learnrpg; chance_qian; Yan-De Chen 陳諺德
Cc: Jerry Wu [吳 彥 興]; Jeffrey; JiaHan Chang
Subject: [Merlin][Konka]2k1k 120 Hz 關於"reg_crtc1_lbmc_vtrig_dly"設定問題請教

Dear Sirs,

這邊發現如下圖二問題, 與朗哥討論之後有找到發現去調整如圖一” FRC_TOP__CRTC1__reg_crtc1_lbmc_vtrig_dly”由 0x3CC (972) -> 0x3D3 (979)會好.

但是查code發現目前此設定是在如圖三中的Mid_CRTC_SetLbmcTrigDly()HAL_CRTC_SetLbmcVtrigDelay(972) 流程當中被寫死的

想了解關於

1.” b809d128[28:16] : FRC_TOP__CRTC1__reg_crtc1_lbmc_vtrig_dly” 在設定上需要與那些設定有相對reg.的設定關係需要注意的呢?

2. 之前寫死972的考量為何?自行修改為979 是否有其他需要注意的地方?

感謝..

圖一

圖二

圖三.

Best Regards,

Terrence FanChiang.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Terrence FanChiang

TV Product Line, MMBU, SD2

REALTEK Semiconductor Corp.

TEL: +886-3-578-0211 Ext. 5970

E-Mail: csfanchiang@realtek.com

}

交接@Lisa&QQ@20160918-0929

- MixMode Issue

  - KTASKWBS-5237 mixmode modify

  - Sc judder, mixmode时移动字幕比较明显

- KTASKWBS-4979，Beginning Judder(video -> 32)

- KTASKWBS-5273，32322 bad-edit

- KTASKWBS-5283，50(22) 开机pht不对，change过其他case再切回会对

- KTASKWBS-5236，overall sudden judder

  - 学彬有解DTV Sudden judder，据他讲，对HDMI也会有效，可再用新版看看

  - Patch：https://swfarmhub.lge.com:8100/#/c/21603/

- KTASKWBS-5238，broken on abnormal cadence

  - Source是60(4222/42222)，故意用50hz播，希望能judder

- KTASKWBS-5251，UHD 60(32) judder

  - Memc data path在4K 60hz playback 被bypass

M Domain Drop

echo dlg 7 > /dev/rtkvdec

echo fw@ vomask_00002003> /dev/rtkvdec

echo 7 > /proc/sys/kernel/printk

--> 可以看到DLC的log

[2016/9/28 16:42:27] benben: 瞬間有可能會脫鎖

[2016/9/28 16:42:32] benben: 但應該會追得回來吧

[2016/9/28 16:42:35] xjm625: 开机 大概播2个stream就看到了.

[2016/9/28 16:42:53] xjm625: 怎么看是否追的回来，要看永诚的DLC的log是吧

[2016/9/28 16:42:57] benben: 你看到是8144[16] 一直舉?

[2016/9/28 16:43:13] xjm625: 8144[16]有时一直举，有时可以清掉

[2016/9/28 16:43:26] xjm625: 好像一换stream很容易发生

[2016/9/28 16:43:35] xjm625: 开机不换stream比较不常见

[2016/9/28 16:43:45] benben: 8144[16] 會被清掉, 然後 b8028148 的值會變 (表示有在追)

[2016/9/28 16:44:01] benben: 換stream  他要重新追 lock

[2016/9/28 16:44:06] benben: 所以會舉

[2016/9/28 16:44:12] benben: 但一段時間會穩定

[2016/9/28 16:44:34] benben: 8144[16] 會被清掉, 然後 b8028148 的值會變 (表示有在追) + 永成 log 也可以看的出來

[2016/9/28 16:46:50] xjm625: 有时确实是 8144[16] 會被清掉, 然後 b8028148 的值會變 (表示有在追)

[2016/9/28 16:47:19] xjm625: 有时是 8144[16]一直举，偶尔清掉了 b8028148也没变

[2016/9/28 16:47:55] xjm625: 我先去吃个饭，快没饭了

[2016/9/28 16:48:14] benben: 好 你先用餐

[2016/9/28 16:48:45] benben: 有时是 8144[16]一直举，偶尔清掉了 b8028148也没变, 能幫我檢查 b8028300[14] 是否為 0

[2016/9/28 17:38:42] xjm625: back. 刚刚出去的时候，一直播放同一个stream，8144[16]没看到举，也没judder.

[2016/9/28 17:38:49] xjm625: 先更新这个信息.

[2016/9/28 17:39:01] xjm625: 大约播了40min.

[2016/9/28 17:39:03] benben: 恩恩

[2016/9/28 17:39:10] xjm625: 我再换stream看看.

[2016/9/28 17:39:12] benben: 好

[2016/9/28 17:40:30] benben: 我這邊有時會看到印 underflow

[2016/9/28 17:40:32] benben: [ 1315.962706] (3)-1276 [ADSP] [00:21:58.224][ADSP] [AO][ARC] Underflow

[ 1315.969112] (3)-1276 [ADSP] [00:21:58.224][ADSP] [AO][TS] Underflow

[ 1315.975448] (3)-1276 [ADSP] [00:21:58.225][ADSP] [AO][PB] Underflow

[ 1315.981721] (3)-1276 [ADSP] [00:21:58.225][ADSP] [AO]LGE Sound Engine Free( 0x83900020)!

[ 1315.989889] (3)-1276 [ADSP] [00:21:58.228][ADSP] [AO]LGSE-6.1 Full Create( 0x839000

[2016/9/28 17:40:50] benben: 印了之後會脫鎖 但是一段時間就追回來

[2016/9/28 17:41:11] benben: 信號穩定時 都可以鎖住的

[2016/9/28 17:41:35] xjm625: 所以偶尔的脱锁不用管?

[2016/9/28 17:42:22] benben: 哈哈 是管不了啊

[2016/9/28 17:42:43] benben: 本身vo 就一直做 tracking

[2016/9/28 17:42:57] benben: 換 stream 時, 前端也會變

[2016/9/28 17:43:06] benben: 沒辦法及時鎖住

[2016/9/28 17:43:30] xjm625: 好的. 那你觉得我测试的重点放在哪里？

[2016/9/28 17:43:44] xjm625: 换stream，再播一段长时间?

[2016/9/28 17:43:52] benben: 要看是不是還會發生一直脫鎖

[2016/9/28 17:43:57] benben: 無法recover

[2016/9/28 17:44:00] xjm625: 看到judder后等一段时间看是不是就不会发生了.

[2016/9/28 17:44:28] benben: 其實如果信號是穩定的 應該幾秒內就能追到才對

[2016/9/28 17:44:51] xjm625: 好的，我再继续测看看

[2016/9/28 17:45:11] benben: OK

[2016/9/28 18:45:25] benben: xjm 如果沒問題的話 我先 commit 這版 code 喔

[2016/9/28 18:46:37] benben: 對了 永成妳那個打印 DLC 的  要不要也 comit 上去

[2016/9/28 18:46:46] benben: 後續要check類似問題就方便得多

Clear mv buffer =0 的方法

我補充一下剛剛問家漢的方式:

Scene Channge:

mc_SC = reg_mc_show_scene_chg  = (reg_mc_scene_change_mode==1) ? (hw_auto) : (reg_mc_scene_change_on)

if(mc_SC && reg_mc_scene_change_fb==1)

MC_out = Pz

Mv_buffer clear:

Method 1: 靠SC flag來clear (會閃線 & Jerking)

reg_me1_sc_sw_ctrl_en=1

Method 2:

use debug to force the mv=0,0

reg_vbuf_sc_debug_en=1

reg_vbuf_sc_debug_force_mv_y_deci=0

reg_vbuf_sc_debug_force_mv_y_int=0

reg_vbuf_sc_debug_force_mv_y_sign=0

reg_vbuf_sc_debug_force_mv_x_deci=0

reg_vbuf_sc_debug_force_mv_x_int=0

reg_vbuf_sc_debug_force_mv_x_sign=0

Method 3: disable all candidate

Winner is ZMV

交接@Lisa@20161024-20161104

Dear all，

Summary:

<再Check>

1. Tree of life 10，repeat building

* (Jerry) 因为Henry global 调整了mv，这片之前的detect有些时间点检测不到，如果有用到gmv的地方，可能threshold还要再调

2. 074_end_of_storm,

* (Lisa) 有些时间点有flicker，但同时有judder，要check是否是cadence issue

3. PT QA测到一题，画面卡住，MEMC狂喷”4K Vtotal Error xxx”，Robin上次加的debug msg

* (QQ) kmc_vtotal(0x00F8(23:12))读回来是2244，但phasetable那里用的是vspll_finer_v_total (0x41F8[12:0])读回来是1122.

<Issues by Mr.Ahn>

1. Logo Broken

1) HDMI movie with subtitle (QA issue) : Central Intelligence in usb memory stick.（WOSQRTK-9643）

* 已submit, https://swfarmhub.lge.com:8100/22396

* QA issue，Ahn会再帮解释，如QA不满意，还要继续调

2) Logo Halo (Shop Demo) : 186_Netflix_logo, 166_Youtube_logo, 75_Skiing, 129_DAT_01, 72_Hoverboard, 62_skydive

* Henry跟Anh讲，不建议调halo，调完halo，会有更多broken

3) SC garbage/broken : 186_Netflix_logo

* 之前QQ有实验apldiff的判断，但还有些误检，Henry暂时无解

* (QQ) sword弄完，继续再看一下，可以解掉这个content的部分sc 场景也行

2. Ghost

-. Cadence_25Hz.ts -> Transformer scene

-. 38_kim_yu-na -> Around her head

* 已submit，没有enable bit，global setting，https://swfarmhub.lge.com:8100/#/c/22391/

3. Evaluation issue

-. Small object : Cadence_25Hz.ts -> Soccer scene

* 未解

* (Henry) Ahn要求Henry出report

-. Repeated pattern : 33_casino_royal

* Jerry重新改一下detect，再apply henry的设定

-. SC error and judder : 100_Planet_earth_02 -> SC error is OK but too much judder

* (仲平/lesley) fb issue，lesley卡住，之后再讨论看看

* 跟Ahn解释过某些点tc很大，不太容易，但因是PQ Evaluation issue，他还是希望尽量

-. Broken : Bruce contents in T7 device

* submit，enable bit = enable，https://swfarmhub.lge.com:8100/#/c/22393/

4. MV flow

-. 107_Flying_six_dragon_07

-. 39_Miami2

-. 13.m2v (아령)

* submit，no enable bit，global setting，https://swfarmhub.lge.com:8100/#/c/22395/

* 同时解掉了KTASK-5544，CG_Pattern_135会judder

* 只有解39_Miami2, 另两个107_Flying_six_dragon_07和13.m2v没解

5. Flicker

-. 47_nextstreet

-. 74_Eye_of_storm

-. 94_SS_밤톨이

* submit，no enable bit，global setting，https://swfarmhub.lge.com:8100/#/c/22391/

6. Broken

-. 33_casino_royal-> Broken on edge of card.

-. 142_New_world_V03 -> Window in the car

-. 202_Doctors_11 -> Helicopter’s wing

-. 133_DAT_10 -> Flashing

-. 26.m2v -> Sword scene, flashing

* (QQ) 基本OK，submit，enable bit=disable，https://swfarmhub.lge.com:8100/#/c/22373/

* 再多看看其他content有无误检，给Ahn看过后，打开enable bit

-. 24.m2v -> Letter

-. 161_Signiture_AD -> Line of violin

-. 196_Doctors_5

-. 130_DAT_03

-. 111_Mission_Impossible_01

-. 168_BBC_bird

* Ahn希望这些能先尽量tune ME，比如加patch；无解再加fb

* 他希望跟 仲平 再讨论

7. Logo’ : 179_Unreal -> Vscroll

* limitation，Henry要出report解释

/*******Ahn Feedback

1. Improved issue : Improvement report(root-cause/solution) until Friday (11/4)

1) Logo broken/garbage by MC blur filter, tune Logo detection area, fast subtitle detection

2) Ghost : Cadence_25Hz.ts(transformer scene), 38_kim_yu-na by De-halo tuning

3) Bruce microphone broken by convergence tuning

4) Rotation CG pattern by MV flow solution(TC)

5) MV flow : 39_Miami2

6) Flicker : 47_nextstreet, 74_Eye_of_storm, 94_SS_밤톨이 (by De-flicker)

================

Henry Explaination:

1. Improved issue : Improvement report(root-cause/solution) until Friday (11/4)

1) Logo broken/garbage by MC blur filter, tune Logo detection area, fast subtitle detection

a.  extend 2 more block hight on logo screen window.

b.  Set higher post lpf level at the vector variation block to reduce visibility of logo internal broken.

c.  Detect subtitle fade in/out case to increase logo detection speed.

2) Ghost : Cadence_25Hz.ts(transformer scene), 38_kim_yu-na by De-halo tuning

a.  The dehalo dynamic on/off algorithm in firmware is related to fallback level, after fallback scheme tuning, the dehalo on/off registers should be adjusted accordingly.

3) Bruce microphone broken by convergence tuning

a.  update candidate random step is increased to trace the fast moving microphone.

4) Rotation CG pattern by MV flow solution(TC)

a.   After No.5 solution applied, TC in this scene become smaller ,which will not cause fallback anymore.

5) MV flow : 39_Miami2

a.  To evaluate the best motion vector, there is another rule that to evaluate the one which is more close to global MV. And this rule's strength is dynamic controlled by the histogram calculation of global motion.

6) Flicker : 47_nextstreet, 74_Eye_of_storm, 94_SS_밤톨이 (by De-flicker)

a. Increase the de-flicker level .  As you know, flicker is caused by the detail difference between original frame and interpolated frame. So a detail enhancement module will work for only the interpolation frame to compensate the loss of detail.

////register setting////

==ki7416_chip_6frame_lge_11_1_002==

reg_mc_poly_intp_lvl=0x3   //0,  for flicker issue.

reg_me1_ip_ac_pix_cor_thd=0x10   //3,  for miami building and six dragon window.

reg_me1_pi_ac_pix_cor_thd=0x10   //3,  for miami building and six dragon window.

reg_mc_var_fir_slope=4    //6,   for logo 3'43 internal broken.

reg_mc_var_fir_y_min=8  //8,   for logo 3'43 internal broken.

pql_fb_lvl_dh_tc_thl_gain=0x40     //20 ,  for ghost kimyuna,transformer4

pql_fb_lvl_dh_tc_thh_gain=0x40    //30 ,  for ghost kimyuna,transformer4

pql_fb_lvl_dh_iir=0x80              //40 ,  for ghost kimyuna,transformer4

pql_dh_fblvl_th0=0x80              //50 ,    for ghost kimyuna,transformer4

pql_dh_fblvl_th1=0x40              //20 ,  for ghost kimyuna,transformer4

And please add one control register:

reg_dh_occl_gen_dif_thr = 0xFF   when dehalo off.

reg_dh_occl_gen_dif_thr= 0x1A   when dehalo on.

==ki7416_chip_6frame_lge_11_2_009==

miami2/cg135 rotation

less gmv using

reg_me1_ip_gmvd_cost_limt=6

reg_me1_pi_gmvd_cost_limt=6

reg_me1_gmvd_ucf_x2=0x20

reg_me1_gmvd_ucf_x3=0x41

reg_me1_gmvd_ucf_y1=0xC

reg_me1_gmvd_ucf_y2=0x3

reg_me1_gmvd_ucf_slope1=0x7FB

reg_me1_gmvd_ucf_slope2=0x7FE

reg_me1_gmvd_cnt_x2=0x1E4

reg_me1_gmvd_cnt_x3=0x39C

reg_me1_gmvd_cnt_y2=5

reg_me1_gmvd_cnt_y3=8

reg_me2_gmvd_cnt_x2=0x1F3

reg_me2_gmvd_cnt_x3=0x3E7

reg_me2_gmvd_cnt_y1=0

reg_me2_gmvd_cnt_y2=5

reg_me2_gmvd_cnt_y3=8

reg_me2_gmvd_cnt_slope1=0

reg_me2_gmvd_cnt_slope2=0

reg_me2_gmvd_ucf_x2=F

reg_me2_gmvd_ucf_x3=20

reg_me2_gmvd_ucf_y1=8

reg_me2_gmvd_ucf_y2=2

reg_me2_gmvd_ucf_y3=0

reg_me2_gmvd_ucf_slope1=0x7F9

reg_me2_gmvd_ucf_slope2=0x7FE

reg_me2_ph_gmvd_cost_limt=6

When detected casino scene:

reg_me1_pi_gmvd_cost_limt=0x20

reg_me1_ip_gmvd_cost_limt=0x20

reg_me1_gmvd_ucf_y1=0x10

reg_me1_gmvd_ucf_slope1=0x7F9

else

reg_me1_ip_gmvd_cost_limt=6

reg_me1_pi_gmvd_cost_limt=6

reg_me1_gmvd_ucf_y1=0xC

reg_me1_gmvd_ucf_slope1=0x7FB

////

================

2. Still NG, reached limitation : Limitation report(root-cause/next plan) until next Wednesday (11/9)

1) Small obj. : Cadence_25Hz.ts (soccer scene)

2) Vscroll : 179_Unreal

3) MV flow : 107_Flying_six_dragon_07, 13.m2v (아령)

3. In progress

1) Repeated pattern : 33_casino_royal : Lisa

2) SC error and judder : 100_Planet_earth_02 : (Need new algorithm by Champion/Henry)

3) Sword broken : 26.m2v : Chance

4) Cadence : 74_Eye_of_strom : Lisa

5) Overall broken and fallback level tune : Champion

-. 142_New_world_V03 (Window in the car), 202_Doctors_11 (Helicopter’s wing)

-. 133_DAT_10 (Flashing), 24.m2v (Letter), 161_Signiture_AD (Line of violin)

-. 196_Doctors_5, 130_DAT_03, 111_Mission_Impossible_01, 168_BBC_bird

4. Demo for K4L C-simulation result

1) We see some improvement point.

2) Request 4K-domain C-Sim by Next week : today demo 3 contents + Skyfall, Bruce, 2ndToLastLove_01

3) FPGA demo (11/E or 12/S) : Henry

5. ETC

1) On-site support : Henry (11/E or 12/S)

*******************/

VTotal

关于regr_crtc1_vspll_finer_v_total:

与Martin的对话：

Martin:

{

regr_kmc_in_vtot_measure: 是用来量测input timing.

regr_crtc1_vspll_finer_v_total: 是read back VSPLL locked vtotal, VSPLL是用来锁input timing, 和input timing保持相位关系. 如果是mater mode(reg_crtc1_slave_mode_on = 0),使用的是vspll output timing. slave mode(reg_crtc1_slave_mode_on = 1), 使用的是外部timing, 目前是slave mode, 用的是FRC外部的timing, 是你们给过来的, 所以这里要用你们给的vtotal计算就对了.

可以用：不论是master还是slave mode, regr_crtc1_vspll_ip_period都是read back VSPLL input vtotal.

}

Lisa问Martin答:

{

1.     所以不应该用regr_crtc1_vspll_finer_v_total 这个register来算system dly，

而应该用regr_kmc_in_vtot_measure 对吗?

不能用regr_kmc_in_vtot_measure, 这个是FRC ip输入timing meter. 要用FRC输出的timing的vtotal,在slave mode时这个timing用是你们的, master mode时, 是FRC内部VSPLL gen出来的.

2.     Slave mode下，regr_crtc1_vspll_finer_v_total 没什么意义?

是的

}

学彬提供dtg设定的vtotal:

{

[13:50:15] benben: b8028504

[13:50:31] benben: 這是 uzu dtg vtotal => 對應是給 memc input 的

[13:51:01] benben: b8028604

這是 memc dtg vtotal => 對應是給 memc output 的

}

选apl的debug mode：

0x00[1:1]	reg_dh_pfv_con_gen_debug_en	1

0x00[5:2]	reg_dh_pfv_con_gen_debug_sel	6

0x00[6:6]	reg_dh_pfv_gen_new_debug_en	1

0x00[9:7]	reg_dh_pfv_gen_new_debug_sel	0

0x00[10:10]	reg_dh_pfv_check_debug_en	1

0x00[14:11]	reg_dh_pfv_check_debug_sel	0

0x00[15:15]	reg_dh_occl_gen_debug_en	1

0x00[19:16]	reg_dh_occl_gen_debug_sel	0

reg_mc_show_sel	6

MEMC from VCPUtoSCPU

{

以下三個是不同git路徑, 要分別git pull, 編kernel主要更新前兩個路徑即可

\kernel\linux\linux-4.4.3

\kernel\linux\linux-4.4.3\drivers\rtk_kdriver

\kernel\system

clean build version, 紅字版本對應到上面第一個路徑, 藍字是第二個

548_linux-rockhopper=112 kdriver=169 libkadaptor=101 hal-libs=76 bspfw=128

如同clean build的bspfw: bspf-COMMON-DEBUG-0x0000.pak, 同路徑下也有kernel的clean build

kern-COMMON-DEBUG-0x0000.pak

Build kernel cmd: (要clean build紅字=y, 不然=n就好)

在路徑\kernel\system執行以下cmd

make PRJ=develop.rtd289x.tv006.emmc CLEAN_ALL=y

在路徑\kernel\system\tmp\develop.rtd289x.tv006.emmc_img會產生uImage.pak

也是用swu uImage.pak燒code

主要會改動到的code在

\kernel\linux\linux-4.4.3\drivers\rtk_kdriver

MEMC source code .c/.h分別在以下

\kernel\linux\linux-4.4.3\drivers\rtk_kdriver\memc_isr

\kernel\linux\linux-4.4.3\drivers\rtk_kdriver\include\rtk_kdriver\memc_isr

Config設定會在

\kernel\linux\linux-4.4.3\arch\arm\configs\realtek\config.develop.rtd289x.tv006.emmc.old_defconfig

例如vgip跟memc搬到scpu的config就寫在此

CONFIG_RTK_KDEV_VGIP_INTERRUPT=y

CONFIG_RTK_KDEV_MEMC_INTERRUPT=y

注意這兩個config打開的話, video那邊的config也要設定

software\build\video\Makefile

CUSTOM_FLAGS += -DENABLE_VIP_VCPU_TO_SCPU

CUSTOM_FLAGS += -DENABLE_MEMC_VCPU_TO_SCPU

(現在可能config都已經打開了, 所以可能以上都不用自己加了)

MEMC note:

1.目前kernel sync版本到昨天Video hash: a1b8f8f

2.hdf.tbl原先用rtd_outl一定要改成IoReg_Write32

3.許多地方用rtd_inl和rtd_outl都會有系統問題, 要改成IoReg_Write32和IoReg_Read32 (這個原因沒仔細研究, 且這部分可能要再花時間整理過一遍, 很多檔案都有各自define一遍)

待修MEMC項目:

1.Kiwi字樣還未拿掉

2.部分file內的log的印法需要修復, ex : FilmDetcetCtrl.c, FRC_decPhT_generate.c and FRC_phTable.c .  且要再確認這邊的log要怎麼打印(define了很多種print)

3.PQLContext.c -> Debug_Msg_Print() -> 只要印LogPrintf()會造成開機系統kernel panic.

==================

分辨是否VGIP or MEMC 有切換到SCPU的判斷方式 ( 之後會再另外補上將此訊息印在log的方式 )

1. VGIP

a. VGIP 如果是在SCPU

0xb8000290[2] -> 1

0xb8000294[2] -> 0

b. VGIP 如果是在VCPU

0xb8000290[2] -> 0

0xb8000294[2] -> 1

2. MEMC

a. MEMC 如果是在SCPU

0xb80002A0[28] -> 0

0xb80002A0[24] -> 0

0xb80002A0[20] -> 1

b. MEMC 如果是在VCPU

0xb80002A0[28] -> 1

0xb80002A0[24] -> 0

0xb80002A0[20] -> 0

Print log方式：

==================================

Dear all,

以下資訊感謝楊永提供, 整理給大家參考

1.印log, 要#include <mach/rtk_log.h>

LogPrintf: 寫的方式同video,

LogPrintf(DBG_ERROR,…) //level 3

LogPrintf(DBG_WARNING,…) //level 4

LogPrintf(DBG_MSG,..) //level7

開啟方式, 開機預設是level 7以下會印, 所以DBG_ERROR和DBG_WARNING會直接印.

DBG_MSG要用file開啟:

mount -t debugfs none /sys/kernel/debug

echo -n "file scalerMEMC.c +p" > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control

echo 8 > /proc/sys/kernel/printk

printk(…)

比較快的方式, 可像video的ROSPrintf用法, 會直接印.

2.用以下R/W register, 要#include “io.h”

rtk_inl

rtk_outl

1.kernel printk log file 位置

/tmp/var/log/legacy-log

（也可以直接查看Log Buffer里内容, EX： cat /media/RtdLogFile.log | grep "MEMC"）

2.若发生kernel panic,则可在下次开机后，取到上次crash的log，位置如下：

/var/spool/klog-formatter/previous_fault_logs.tar.gz

}